OPIS TECHNICZNY

do zadania : Przebudowa polegająca na remoncie nawierzchni i usprawnieniu odwodnienia ul. Szersznika, ul. Szerokiej oraz ul. Olszaka w Cieszynie na działkach nr 166, 191, 169

1.  Inwestor : Miejski Zarząd Dróg

Ul. Liburnia 4

43 – 400 Cieszyn3,

2.  Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działek

- Wypis z rejestru gruntów

- Kopia mapy ewidencyjnej

- Kopia mapy zasadniczej

- Pomiary i wizja w terenie

- Uzgodnienia branżowe

- Stan istniejący

Przedmiotem opracowania jest przebudowa konstrukcji nawierzchni, a także dostosowanie odwodnienia do nowego przekroju poprzecznego ul. Szersznika, ul. Szerokiej na odcinku od ul. Szersznika do ul. Regera oraz ul. Olszaka w Cieszynie.

Ulice objęte projektem położone są rejonie Rynku, w zabytkowej części miasta. Posiadają wyeksploatowane nawierzchnie bitumiczne (drogi) oraz płytek betonowych i kostek betonowych (chodniki).

Ukształtowanie wysokościowe istniejących ulic nie narusza pierwotnego poziomu użytkowego, nie wpływa niekorzystnie na proporcje elewacji przyległej zabudowy oraz na zmiany poziomu wejść i otworów piwnicznych.

- Stan projektowany

  - Część drogowa

4.1.1   Plan sytuacyjny

Ze względu na położenie i funkcję projektowanych ulic w porozumieniu z Inwestorem przyjęto założenie, że ich nawierzchnia będzie wykształcona w formie jednolitej płaszczyzny. W nawierzchni z kostki granitowej nie będzie wyróżniony podział ulic na jezdnię i chodniki.

Na całej szerokości i długości projektowanych ulic będzie ułożona mozaika z kostki granitowej o zróżnicowanej wielkości. Poszczególne elementy wzoru mozaiki będą się składać z kostki o wymiarach 4/6, 9/11, 15/17/8 cm.

Opracowany wzór mozaiki zapewni projektowanym ulicom reprezentacyjny wygląd i będzie neutralny dla architektury elewacji przyległej zabudowy.

    - Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w projekcie w postaci profilów podłużnych i przekrojów poprzecznych. Poziom projektowanych płaszczyzn nawierzchni ukształtowano w nawiązaniu do stanu istniejącego w taki sposób, aby nie zmieniać poziomu wysokości wejść do budynków i głębokości okien piwnicznych.

Płaszczyzny nawierzchni posiadają odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne, które zapewniają prawidłowy spływ wody do projektowanych wpustów uilcznych.

    - Konstrukcja nawierzchni

Projektowane ulice z racji swej funkcji będą przenosić głównie ruch pieszy oraz niewielki ruch samochodów osobowych i dostawczych.

Uwarunkowania te pozwalają przyjąć następującą konstrukcję nawierzchni:

  - warstwa ścieralna – kostka granitowa o wymiarach przyjętych w projekcie mozaiki

  - podsypka piaskowo-cementowa gr. średnio 6 cm

  - podbudowa z chudego betonu grubości 20 cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 25 cm

  - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Roboty związane z budową nowej nawierzchni powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.

Przed wykonaniem podbudowy należy na ścianach istniejących budynków stykających się z nową konstrukcją nawierzchni wykonać izolację pionową w postaci folii kubełkowej.

    - Urządzenia obce

W obszarze opracowania znajduje się sieć uzbrojenia podziemnego.

Roboty drogowe jak i kanalizacyjne nie powinny naruszyć tej sieci. Przed przystąpieniem do wykonania koryta pod nową nawierzchnię należy dokładnie zidentyfikować położenie poszczególnych ciągów. Wszelkie roboty prowadzone w ich sąsiedztwie można wykonać tylko pod nadzorem przedstawicieli właścicieli uzbrojenia podziemnego.

  - Część odwodnieniowa

W celu dostosowania odwodnienia do zmodernizowanych nawierzchni dróg należy:

Podłączyć projektowane wpusty deszczowe do istniejącej w w/w ulicach kanalizacji ogólnospławnej za pośrednictwem istniejących studni rewizyjnych.

Studzienki pod wpustami deszczowymi wyposażyć w osadnik (rys. nr 1).

Podłączenia wpustów deszczowych wykonać przewodem fi 160, minimalny spadek podłużny nie może być mniejszy niż przewiduje norma.

Na etapie wykonawstwa ustalić dla każdego podłączenia indywidualnie rzeczywisty spadek, z którym może być ułożone podłączenie. Podyktowane jest to brakiem pełnej inwentaryzacji głębokości ułożenia istniejącego w przedmiotowym terenie uzbrojenia podziemnego (gazociągów, ciepłociągów, wodociągów, kabli itd.).

Komory istniejących wpustów deszczowych (ulicznych i chodnikowych) należy wyremontować, a kratki, pokrywy deszczowe (likwidowanych wpustów) zastąpić włazami studziennymi na obciążenie 40 t.

Podłączenia kanalizacyjne zaleca się układać z rur PCV typu ciężkiego.

Studzienki kanalizacyjne – wpusty zastosować z tworzywa sztucznego np. firmy WAVIN.

Wszelkie podłączenia należy układać na podsypce piaskowej, obsypując je zgodnie z normą,

Skrzyżowania kanalizacji z przewodami gazowymi zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Ochrona punktów geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.04.1999 r. a także Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 24.01.2001 r. Dz. U. Nr 11, poz. 89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić, a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

  - Ocena oddziaływania na środowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzą do otoczenia żadnych szkodliwych substancji lub szkodliwych związków chemicznych. Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania winny posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym.

Woda pochodząca z opadów deszczu, jak i śniegu zostanie grawitacyjnie odprowadzona do kanalizacji deszczowej.

Przebudowa nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wg pisma OS.UZ.6220.141.2011.MS

  - Oznakowanie na czas prowadzenia robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzgodnienia oraz zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu przed przystąpieniem do robót.