STUDIO PROJEKTOWE arch. Krzysztof CIENCIAŁA

43-400 CIESZYN , ul. Beskidzka 5 tel./fax. (0-33) 85 22 184 mailto:ciencial@poczta.onet.pl

Plan zagospodarowania terenu                                   teczka 01

TEMAT : Projekt  zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka - projekt  zamienny

ADRES : Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46

INWESTOR : Gmina Cieszyn, Cieszyn, ul. Rynek 1

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. Krzysztof Cienciała nr upr. 223/89 B-B

Data opracowania : Kwiecień 2014

ZAWARTOŚĆ:

CZĘŚĆ OPISOWA

- 1. DANE OGÓLNE.

- 2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

- 3. CHARAKTERYSTYKA  TEMATU OPRACOWANIA.

3.1.OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA.

3.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU.

3.3. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.

3.4.BILANS TERENU.

3.5. OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OŚWIADCZENIE

KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZEŃ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Rys. 1.1 | Plan zagospodarowania terenu | 1:500 |
| --- | --- | --- |

- 1. DANE OGÓLNE.

Przedmiotem opracowania jest "Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka - projekt  zamienny".

- 2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

- Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka, zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę -WZB 7351/116/2000 z dnia 02.06.2000 r.),

- Wizje w terenie,

- Mapa do celów projektowych,

- Program zmian do projektu przedstawiony przez Inwestora.

- 3. CHARAKTERYSTYKA  TEMATU OPRACOWANIA.

3.1.OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA.

Teren opracowania leży w Cieszynie na dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46. Teren w zakresie opracowania (poniżej jaru)  przeznaczony jest na wypoczynek czynny. Teren ten głównie dedykowany jest dzieciom i młodzieży oraz tym wszystkim , którzy lubią ruch , aktywność czy spotkania towarzyskie. Funkcję tą realizują takie elementy jak : plac zabaw dla dzieci i młodzieży , ścieżka zdrowia (obiekt zrealizowany poza opracowaniem) , ściana wspinaczkowa, plac wielofunkcyjny z trejażem, placyki rekreacyjne (zrealizowane, poza zakresem opracowania) , projektowany skate park.

3.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU.

3.2.1. Zestawienie uzbrojenia istniejącego.

| U1 | Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej o średn. 800 mm |
| --- | --- |
| U2 | Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej o średn. 600 mm |
| U3 | Istniejąca sieć cieplna 2x150 mm |
| U4 | Istniejąca sieć gazowa 150 mm |

3.2.2. Opis uzbrojenia istniejącego.

Istniejące uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W miejscach skrzyżowań linii elektroenergetycznych z projektowanymi ścieżkami zabudować rury ochronne dzielone o średn. 150 mm. Przy realizacji robót włazy studzienek kanalizacyjnych dostosować do poziomu terenu projektowanego.

3.3. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.

3.3.1. Zestawienie uzbrojenia projektowanego.

| U5 | Projektowana linia kablowa - oświetlenie (zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę -WZB 7351/116/2000 z dnia 02.06.2000 r.) |
| --- | --- |
| U6 | Projektowana linia kablowa - oświetlenie (dodatkowa i zmiana trasy) |
| U7 | Projektowana linia kablowa - oświetlenie (zasilanie opcjonalne) |
| U8 | Projektowane przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej wg. odrębnego post. adm. |
| U9 | Projektowane instalacja kanalizacji deszczowej |
| U10 | Projektowana kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. do 10m3 |
| U11 | Projektowany drenaż |

3.3.2. Opis uzbrojenia projektowanego.

Oświetlenie terenu.

Zaprojektowano linię kablową wykonaną kablem ziemnym 1 kV typu YAKY 4x35 mm2 pokazaną na planie sytuacyjnym. Proponuje się oświetlenie dwóch głównych ciągów pieszych lampami parkowymi o jednym lub dwóch źródłach światła. Wybrano oprawy OPC-1 (klosz cylindryczny z daszkiem) na słupach SP-2. Dodatkowo zaprojektowano w linii trejażu dodatkowe oświetlenie oświetlające skate park.

Wody opadowe z placów górnego i dolnego, skate parku oraz ciągu pieszego zostanie odprowadzone do kanalizacji deszczowej za pomocą przyłącza. Wzdłuż łukowego muru oporowego skateparku i placu zabaw należy wykonać drenaż.

Przewiduję się montaż 2 sztuk toalet przenośnych z odprowadzeniem ścieków do bezodpływowego osadnika. Jedna z toalet powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

3.4.BILANS TERENU.

| POWIERZCHNIA SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OPRACOWANIA | 3 692 | m2 |
| --- | --- | --- |
| w tym: |  |  |
| Pow. chodników ze schodami | 193,5 | m2 |
| Pow. ciągu pieszo-jezdnego | 137,8 | m2 |
| Pow. placu wielofunkcyjnego górnego ze schodkami | 227,8 | m2 |
| Pow. placu wielofunkcyjnego dolnego | 178,2 | m2 |
| Pow. skate parku ze ścianą oporową | 339,9 | m2 |
| Pow. schodów łączących plac górny z dolnym | 13,2 | m2 |
| Pow. terenu pod ściankę wspinaczkową | 121,5 | m2 |
| Pow. placu zabaw | 320,3 | m2 |
| Pow. zajęta przez konstrukcję donicy i trejażu | 14,0 | m2 |
| Chodniki istniejące w granicach opracowania | 94,7 | m2 |
| Zieleń | 2 051,1 | m2 |

3.5. OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.5.1.Ciągi piesze.

3.5.1.1. Ścieżki i chodniki o szerokości 200 cm – odcinek C2-D1-D2-E

Główny ciąg pieszy zaprojektowano  o szerokości 200 cm ze spadkami do 4%. Nawierzchnię ciągu zaprojektowano z kostki betonowej grub.6 cm w pięciu  formatach i dwóch kolorach :

- kostka rustykalna 21 x 14 cm (seria Bulwar firmy JADAR PTE wg. zał. 2) w kolorze szarym,

- kostka rustykalna 14 x 14 cm (seria Bulwar firmy JADAR PTE ) w kolorze szarym,

- kostka rustykalna 7 x 14 cm (seria Bulwar firmy JADAR PTE ) w kolorze szarym,

- kostka Holland 10 x 20 (kostka jest w ofertach większości firm produkującą kostkę betonową) w kolorze beżowym ,

Założeniem kompozycyjnym jest wykonanie obramowania ścieżki z kostki Holland układanej poprzecznie  i wypełnienie obszaru wytworzonego przez obramowanie kostką rustykalną.

3.5.1.2. Ścieżki i chodniki o szerokości 120 cm – odcinek I3-D

Ciągi piesze zaprojektowano  o szerokości 120 cm ze spadkami na tym odcinku do 8%. W projekcie podstawowym  z 1999 roku nawierzchnię ciągu zaprojektowano z kostki betonowej grub. 8 cm w 2 formatach (w tym jeden uzupełniający):

- Kostka  12 x 12 cm (system AKROPOL – Libet firmy LIBET S.A. wg. zał.4) w kolorze szarym,

- Kostka  6 x 12 cm (system AKROPOL – Libet firmy LIBET S.A.) w kolorze szarym (format uzupełniający). W czasie realizacji zastosowano inny rodzaj kostki lub może zmienił się profil produkcji producentów kostki brukowej.

3.5.1.3. Chodniki o szerokości 180 cm – odcinek od pkt. C3 do Ł.

Ciąg pieszy zaprojektowano o szerokości 180 cm z trzema biegami schodami terenowymi po 4 stopnie w każdym biegu ze spadkami do 5%.

Nawierzchnię ciągu zaprojektowano z kostki granitowej surowo łupanej 9x11 cm szarej. Obrzeża należy wykonać z palisady granitowej szarej , mocowanej w betonowej ławie.

Schody zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe. Jako wykończenie schodów zastosowano stopnie granitowe 40x20x14 cięte, powierzchnia stopnia płomieniowana, układane na zaprawie cementowej mrozoodpornej.

3.5.2. Plac wielofunkcyjny ze skateparkiem.

- Zaprojektowano plac wielofunkcyjny w kształcie nieregularnym. Część placu wraz z trejażem (plac dolny) przylega do projektowanego skate-parku, druga część placu połączona poprzez schody znajduje się o ok. 2 m wyżej (plac górny). Plac na co dzień może być miejscem spotkań młodzieży , miejscem gdzie można pojeździć na deskorolce lub od święta zorganizować festyn.

- Posadzkę placów zaprojektowano z płyt chodnikowych z terrazzo (Probet) 40x40x4 cm, INDIGO PRATO 7438. W skład systemu wchodzą również okładziny kątowe schodów. Co 2,1 m powierzchnia dolnego placu przeplata rząd kostki granitowej surowo łupanej o wym. 9x11 cm. Podobny motyw kompozycyjny, tyle że krzyżowy występuje na placu górnym. W miejscu styku placu ze skarpą zaprojektowano balustrady.

- Do dolnego placu przylega projektowany skate park o nawierzchni betonowej, zaprojektowany na dwóch poziomach. Skate park składa się z następujących elementów- pool, podwyższony pool, grinbox, grinbox 2/3, bankramp i londongap, quarter.

W celu połączenia placu górnego z dolnym zaprojektowano schody żelbetowe, dwubiegowe ze spocznikiem o szerokości 180 cm. Schody zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe. Jako wykończenie schodów zastosowano stopnie granitowe 40x20x14 cięte, powierzchnia stopnia płomieniowana, układane na zaprawie cementowej mrozoodpornej. Nawierzchnię spocznika zaprojektowano z kostki granitowej surowo łupanej 9x11 cm szarej. Schody po bokach ograniczono murkami oporowymi, do których mocowana jest balustrada stalowa.

3.5.3. Trejaż.

Od strony szpitala, na dolnym placu zaprojektowano trejaż w konstrukcji stalowej, składający się z trzech typów – A,B,C. Typ C posiada elementy drewniane, tworząc parawan z desek. W typie C przewidziano miejsca do siedzenia. Typ A i B służy do obsadzenia roślinnością.

3.5.4. Plac zabaw.

- Plac zabaw usytuowano w rejonach placu wielofunkcyjnego, wzdłuż chodnika na odcinku C-D.

Na placu zabaw zlokalizowano następujące elementy:

- zestaw urządzeń zabawowych,

- piaskownica 2 x 3,5 m,

- huśtawka 2-stanowiskowa zwykła,

- huśtawka  typu konik,

- huśtawka na sprężynie,

- ławka,

- kosz na śmieci,

- ogrodzenie wys. 1 m z bramą dwuskrzydłową szer. 240 cm.

Połączenie placu zabaw z ciągiem komunikacyjnym zaprojektowano w formie placyku  z kostki betonowej gr. 6 cm LIBET - " AKROPOL " (kolor  szary). Nawierzchnię placu zaprojektowano z płytek elastycznych 50x50 cm z obrzeżem elastycznym oraz nawierzchnię piaskową.

Plac w trakcie realizacji chodników został wydzielony palisadą betonową, którą należy w jednym miejscu uzupełnić.

3.5.5. Ściana wspinaczkowa.

Ściankę wspinaczkową usytuowano w rejonach placu zabaw i placu wielofunkcyjnego.

Teren obiektu należy ogrodzić, gdyż obiekt może być użytkowany tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Ściankę zaprojektowano w konstrukcji stalowej, do której będą mocowane panele.

Nawierzchnią placyku ma być 30 cm warstwa piasku. Teren należy ogrodzić wysokim płotem. Wybrano przęsła kratowe z zastosowaniem siatki podwójnej ocynkowanej.

3.5.6. Zieleń.

Przewiduje się zrobienie porządku z zielenią istniejącą wg. wniosków wynikających z projektu i inwentaryzacji zieleni. Na terenie opracowania istnieje dużo drzewek tzw. samosiejek rosnących w różnych przypadkowych miejscach.

Istnieje również potrzeba uzupełnienia drzewostanu i grup zieleni niskiej w miejscach podkreślających funkcję i projektowaną komunikację.