ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA;

OPIS TECHNICZNY ;

1. Parametry ścianki wspinaczkowej		str. 2

2. Formacje ścianki 				str. 2

3. Podstawa opracowania			str. 2

4. opis elementów konstrukcyjnych		str. 3

1. OPIS TECHNICZNY 				str.  2 do 4

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA		str. 4

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA				str. 5 do  16

4. POSADOWIENIE 					str. 17

5. OBLICZENIA					str. 18 do 34

SPIS RYSUNKÓW ;

1. RZUT FUNDAMENTÓW		1 : 50			rys. 1   str. 5

2. RZUT PRZYZIEMIA		1 : 50			rys. 2	str. 6

3. PRZEKRÓJ POZIOMY		1 : 50			rys. 3	str. 7

4. PRZEKRÓJ W OSI 1 - 2		1 : 50			rys. 4	str. 8

5. PRZEKRÓJ W OSI A - B		1 : 50			rys. 5	str. 9

6. DETAL MONTAŻU ASEKURACJI	1 : 10		rys. 6	str. 10

7. WIDOK W OSIACH B – A				rys. 7	str. 11

8. WIDOK W OSIACH A - B				rys. 8	str. 12

9. WIDOK W OSIACH 1 – 2					rys. 9	str. 13

10. WIDOK W OSIACH 2 - 1				rys. 10	str. 14

11. AKSONOMETRIA					rys. 11	str. 15

12. OGRODZENIE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ	rys. 12	str. 16

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNEJ, WOLNOSTOJĄCEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

1. PARAMETRY ŚCIANY WSPINACZKOWEJ :

- wysokość – 9 metrów

- wymiary podstawy  160 cm x 160 cm

- powierzchnia użytkowa: ok. 95 m2.

- Prawa strona /płaszczyzna A-B / średnie przewieszenie / do 128cm /:

160 - 270cm  x 900cm

- Lewa strona /płaszczyzna A-B / maksymalne przewieszenie / 160 cm /:

160 - 270cm  x 900cm

- Lewa strona /płaszczyzna 1 - 2 / małe przewieszenie do 60 cm, pion, rysa ;:

160 – 420cm x 900

- Prawa strona /płaszczyzna 1 - 2 / małe przewieszenie do 60 cm, pion, rysa;:

160 – 420cm x 900

Strefa zeskoku wynosi 3,0m od rzutu maksymalnego przewieszenia dookoła ścianki

2. FORMACJE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ:

- przewieszenie

- pion

- rysa

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Norma dotycząca sztucznych ścian wspinaczkowych - PN-EN-12572 oraz normy branżowe.

4. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI:

CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

Ściana wspinaczkowa, sportowo-rekreacyjna przeznaczona do wspinaczki z asekuracją „dolną” na tak zwaną wędkę, oraz asekuracją dynamiczną. Ścianka przeznaczona jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Skałopodobna powierzchnia użytkowa ściany zawiera formacje: przewieszenie, pion oraz rysę na palce i dłonie. Ściana jest pokryta strukturą piaskowo żywiczną zwiększającą tarcie i została pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną w kolorystyce wybranej przez Inwestora. Pofałdowania paneli zostały rozplanowane w sposób umożliwiający wspinanie o zróżnicowanym stopniu trudności. Ściana wspinaczkowa ze względu na swój charakter będzie przeznaczona do nauki, rekreacji oraz do doskonalenia technik wspinaczkowych.

Projekt przewiduje montaż czterech punktów do asekuracji stałej / na wędkę /, po jednym na każdej płaszczyźnie oraz  na każdej ścianie rząd plakietek do asekuracji dynamicznej w rozstawie co ok. 120 cm. rozpoczynając od wysokości 300 cm. punkty asekuracji będą mocowane bezpośrednio do konstrukcji za pomocą przyspawanych kątowników 50 x 50 x 5.

Panele wspinaczkowe będą wykonane z powłok żywic epoksydowych na bazie mat z włókna szklanego. Panele będą posiadały własną rzeźbę i punkty do mocowania dodatkowych, przykręcanych chwytów wspinaczkowych.

Konstrukcja nośna ścianki będzie wykonana z kątowników stalowych. Bazą konstrukcji będzie słup kratownicowy. Cztery kątowniki pionowe 100 x 100 x 8 będą połączone kątownikami 50 x 50 x 5. przewidziano stężenia poziome na poziomie każdego węzła. Panele wspinaczkowe będą mocowane za pomocą odcinków kątownika 50 x 50 x 5. Cała konstrukcja będzie  przymocowana do stopy fundamentowej za pośrednictwem zakotwionych w fundamencie czterech stalowych marek / blacha 200 x 200 x 12 / . Elementy stalowe należy zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

Opracował ;

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

/ tekst jednolity Dz. U. nr 207 / 2003  poz. 2016 z późniejszymi zmianami

( dz. u. nr 93 / 2004 poz. 888 )/

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji obejmującej

Budowy sztucznej ścianki wspinaczkowej w Cieszynie na terenie działek nr 2/12, 2/9 został wykonany z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. ZBIGNIEW OLEJNICZAK

Łódź ul. Chopina 2    upr. nr 437 / 87 / WŁ