STUDIO PROJEKTOWE arch. Krzysztof CIENCIAŁA

43-400 CIESZYN , ul. Beskidzka 5 tel./fax. (0-33) 85 22 184 mailto:ciencial@poczta.onet.pl

Ścieżki i chodniki                                                          teczka 02

TEMAT : Projekt  zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka - projekt  zamienny

ADRES : Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46

INWESTOR : Gmina Cieszyn, Cieszyn, ul. Rynek 1

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. Krzysztof Cienciała nr upr. 223/89 B-B

Data opracowania : Kwiecień 2014

ZAWARTOŚĆ:

CZĘŚĆ OPISOWA

- 1. DANE OGÓLNE.

- 2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

- 3. CHARAKTERYSTYKA  TEMATU OPRACOWANIA.

3.1.OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA.

3.2. BILANS TERENU OPRACOWANIA

- 4. OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Rys. 2.1 | Przekrój A-A , B-B i sposób ułożenia | 1:10 |
| --- | --- | --- |
| Rys. 2.2 | Przekrój C-C i sposób ułożenia | 1:10 |
| Rys. 2.3 | Odcinek chodnika od pkt. C2 do D1 | 1:50 |
| Rys. 2.4 | Odcinek chodnika od pkt. D1 do D2 | 1:50 |
| Rys. 2.5 | Odcinek chodnika od pkt. D2 do E | 1:50 |
| Rys. 2.6 | Odcinek chodnika od pkt. I3 do D | 1:50 |
| Rys. 2.7 | Odcinek chodnika od pkt. C3 do Ł | 1:50 |

- 1. DANE OGÓLNE.

Przedmiotem opracowania jest "Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka - projekt  zamienny".

- 2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

- Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka, zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę -WZB 7351/116/2000 z dnia 02.06.2000 r.),

- Wizje w terenie,

- Mapa do celów projektowych,

- Program zmian do projektu przedstawiony przez Inwestora.

- 3. CHARAKTERYSTYKA  TEMATU OPRACOWANIA.

3.1.OPIS KONCEPCJI.

Koncepcja głównych ciągów pieszych została niezmieniona. Jedyną zmianą jest wprowadzenie dodatkowego ciągu pieszego o szerokości 180 cm z trzema biegami schodami terenowymi po 4 stopnie w każdym biegu ze spadkiem do 5% (odcinek C3-Ł). Nowy odcinek skraca odległość pomiędzy placem zabaw i ścianką spinaczkową a  skate parkiem i ciągiem pieszo-jezdnym, gdzie będą zamontowane 2 sztuki toalet przenośnych.

3.2.BILANS TERENU OPRACOWANIA

Zestawienie powierzchni projektowanych ciągów pieszych.

| Nazwa ciągu pieszego | Szerokość (m) | Długość (m) | Pow. (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odcinek C2-D1-D2-E | 2,0 | 77,84 | 155,69 |
| Odcinek I3-D | 1,2 | 4,14 | 5,01 |
| Odcinek C3-Ł | 1,8 | 18,20 | 32,77 |
|  | Suma | 100,18 | 193,47 |

- 4. OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1. Ścieżki i chodniki o szerokości 200 cm – odcinek C2-D1-D2-E

Główny ciąg pieszy zaprojektowano  o szerokości 200 cm ze spadkami do 4%. Nawierzchnię ciągu zaprojektowano z kostki betonowej grub.6 cm w pięciu  formatach i dwóch kolorach :

- kostka rustykalna 21 x 14 cm (seria Bulwar firmy JADAR PTE wg. zał. 2) w kolorze szarym,

- kostka rustykalna 14 x 14 cm (seria Bulwar firmy JADAR PTE ) w kolorze szarym,

- kostka rustykalna 7 x 14 cm (seria Bulwar firmy JADAR PTE ) w kolorze szarym,

- kostka Holland 10 x 20 (kostka jest w ofertach większości firm produkującą kostkę betonową) w kolorze beżowym ,

Założeniem kompozycyjnym jest wykonanie obramowania ścieżki z kostki Holland układanej poprzecznie  i wypełnienie obszaru wytworzonego przez obramowanie kostką rustykalną.

Zakłada się możliwość zastosowania innego typu kostki betonowej przy zachowaniu następujących założeń:

- posiadanie przez producenta odpowiednich atestów i aprobat technicznych,

- zamiana kostki Bulwar na inną kostkę o charakterze rustykalnym o tych samych wymiarach,

- zachowanie idei koncepcji plastycznej i spójności na całym odcinku ścieżki A-B-C-D-E.

Na rysunku 2.1 - "Przekrój A-A, B-B i sposób ułożenia kostki" pokazano sposób układania kostki na przykładzie zdjęcia z istniejącej ścieżki - należy kontynuować dotychczasowy wzór w celu uzyskania spójności na całym odcinku ścieżki A-B-C-D-E.

Wzdłuż osi chodników wyznaczono pas 5 m, wzdłuż którego będą prowadzone prace budowlane. Po skończeniu robót należy teren  ukształtować w ten sposób, by projektowany teren połączyć z terenem istniejącym.

4.2. Ścieżki i chodniki o szerokości 120 cm – odcinek I3-D

Ciągi piesze zaprojektowano  o szerokości 120 cm ze spadkami na tym odcinku do 8%. W projekcie podstawowym  z 1999 roku nawierzchnię ciągu zaprojektowano z kostki betonowej grub. 8 cm w 2 formatach (w tym jeden uzupełniający):

- Kostka  12 x 12 cm (system AKROPOL – Libet firmy LIBET S.A. wg. zał.4) w kolorze szarym,

- Kostka  6 x 12 cm (system AKROPOL – Libet firmy LIBET S.A.) w kolorze szarym (format uzupełniający). W czasie realizacji zastosowano inny rodzaj kostki lub może zmienił się profil produkcji producentów kostki brukowej.

W związku z dużą przerwą czasową pomiędzy realizacjami projektu z 1999 roku, a potrzebą dokończenia inwestycji należy w tym miejscu zastosować kostki o takim samym formacie i kształcie (promień zaokrągleń w płaszczyźnie poziomej i pionowej) jak w zrealizowanej ścieżce czyli format  6 x 12cm, 12x12 cm, 12x18 cm.

Na rysunku 2.1 - "Przekrój A-A, B-B i sposób ułożenia kostki" pokazano sposób układania kostki na przykładzie zdjęcia z istniejącej ścieżki - należy kontynuować dotychczasowy wzór w celu uzyskania spójności na całym odcinku ścieżki I-D.

Wzdłuż osi chodników wyznaczono pas 5 m, wzdłuż którego będą prowadzone prace budowlane. Po skończeniu robót należy teren  ukształtować w ten sposób, by projektowany teren połączyć z terenem istniejącym.

4.3. Chodniki o szerokości 180 cm – odcinek od pkt. C3 do Ł.

Ciąg pieszy zaprojektowano o szerokości 180 cm z trzema biegami schodami terenowymi po 4 stopnie w każdym biegu ze spadkami do 5%.

Nawierzchnię ciągu zaprojektowano z kostki granitowej surowo łupanej 9x11 cm szarej. Obrzeża należy wykonać z palisady granitowej szarej , mocowanej w betonowej ławie.

Schody zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe. Jako wykończenie schodów zastosowano stopnie granitowe 40x20x14 cięte, powierzchnia stopnia płomieniowana, układane na zaprawie cementowej mrozoodpornej.