#### D - 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

#### D - 07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE

# 1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania, kontroli i odbioru oznakowania i pionowego tymczasowego i docelowego.

# 2. materiały

## 2.1. Znaki

## Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

## 2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego „na mokro” z betonu min. B15,

## 2.3. Konstrukcje wsporcze

- Słupki do zamocowania znaków powinny być wykonane z ocynkowanych rur stalowych R35 F60,3/2,5 mm.

## 2.4. Tarcza znaku

- Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

- 2.4.1 Materiały do wykonania tarczy znaku

- Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:

- blacha stalowa obustronnie ocynkowana z krawędziami podwójnie giętymi,

- 2.4.2. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

- Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.

- Zastosowana folia odblaskowa zastosowana dla znaków umieszczonych przy ulicach powinna być folią pierwszej generacji za wyjątkiem znaków A-7, B-20 i D-6, dla których należy stosować folię drugiej generacji.

- 2.4.3. Wielkość tarczy

- Znaki umieszczane w związku z organizacją ruchu dla ulic powinny być średnie.

- 2.5 Folia odblaskowa

- Typowe pasy z białej i czerwonej folii odblaskowej I generacji. Szerokość pasm powinna wynosić 250 mm

# 3. sprzęt

- Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można stosować:

- koparki

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- środków transportowych do przewozu materiałów,

- sprzęt do robót ręcznych

# 4. transport

Nie określa się specjalnych wymagań dla transportu znaków lub ich poszczególnych elementów.

# 5. wykonanie robót

## Znaki należy ustawiać zgodnie z dokumentacją projektową w odległości od krawędzi drogi i na wysokości określonej przez dokumentację projektową lub „Instrukcję  o znakach drogowych pionowych.

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:

- nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,

- datą produkcji,

- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,

- datą ustawienia znaku.

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

# 6. kontrola jakości robót

Podczas kontroli należy sprawdzić:

zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów:

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1%

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2%

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, , nie więcej niż ±5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych,

- sposób i prawidłowość zamocowania tarcz znaków.

# 7. OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych oraz komplet (kpl) za oznakowanie tymczasowe,

# 8. ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

# 9. podstawa płatności

- Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentów

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znaków drogowych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych |
| 3. | PN-EN-12767 | Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań. |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. |
| 5. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |

## 10.2. Inne dokumenty

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załącznik do Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.