Załącznik 9 do SIWZ

Numer zamówienia: ZP.5.270.10.2015

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni dróg miasta Cieszyn w 2015 roku

Zamawiający: Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Lokalizacja robót: Błogocka, Szymanowskiego, Dolna, Słowicza i Żeromskiego w Cieszynie.

| Przedmiar robót |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres robót | j.m. | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i skrzyżowań | m2 | 5 603,15 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km | m2 | 1 793,20 |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km | m2 | 2 081,40 |
| 4 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnię bitumiczną jezdni, zjazdów i skrzyżowań | m2 | 11 206,30 |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, profilowej, grysowej o grubości warstwy, średnio 2,0cm po zagęszczeniu | m2 | 118,80 |
| 6 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, profilowej, grysowej o grubości warstwy, średnio 3,0cm po zagęszczeniu | m2 | 2 809,90 |
| 7 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i skrzyżowań z mieszanki mineralno – asfaltowej, profilowej, grysowej o grubości warstwy, średnio 3,5cm po zagęszczeniu | m2 | 2 543,25 |
| 8 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, ścieralnej, grysowej o grubości warstwy 4,0cm po zagęszczeniu | m2 | 198,80 |
| 9 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów i skrzyżowań z mieszanki mineralno – asfaltowej, ścieralnej, grysowej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | 5 404,35 |
| 10 | Wymiana krawężnika drogowego na nowy, betonowy, prasowany o wymiarach 15x30x100cm, ułożony na ławie betonowej z oporem | m | 652,00 |
| 11 | Ścięcie nadmiaru pobocza drogi i uzupełnienie kruszywem kamiennym krawędzi ułożonej nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy, średnio 8cm po zagęszczeniu | m2 | 481,25 |
| 12 | Regulacja pionowa włazu żeliwnego studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni | szt | 9 |
| 13 | Regulacja pionowa kratki ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni | szt | 10 |
| 14 | Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych urządzeń uzbrojenia podziemnego: zasuwy, hydrantu, do niwelety nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni | szt | 5 |