Załącznik 3 – dane techniczne PSZOK

Dane techniczne dotyczące Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK

Lokalizacja: działka nr 6/4 obr 63 przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie

Działka nr 6/4 obr. 63 położona jest w oddaleniu ok. 900m od drogi powiatowej – ul. Frysztackiej - za Miejską Oczyszczalnią Ścieków przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie. Do nieruchomości prowadzi utwardzona droga dojazdowa. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne, oczyszczalnia ścieków oraz nieczynne składowisko odpadów. Nieruchomość leży w obszarze dla którego w dniu 26 lutego 2009 r uchwałą 
nr XXXI/323/09 Rada Miejskiej Cieszyna ustanowiła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna, zgodnie z którym przeznaczenie przedmiotowej działki to tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów.

Powierzchnia: łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 4 197 m2.

Opis terenu: teren ten jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany przez system kamer. Dodatkowo część biurowo-socjalna magazynu inwestorskiego wyposażona jest w instalację alarmową. Działka nr 6/4 obr. 63  jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, sieć cieplną i linię telefoniczną (wew. 122). Wszystkie w/w media doprowadzone są z oczyszczalni ścieków, można je rozliczać na podstawie wskazań podliczników.

Wyposażenie PSZOK:

Na omawianym terenie znajdują się następujące obiekty:

- Magazyn inwestorski o powierzchni 311,25m2 w którym znajdują się wydzielone części:

  - hali magazynowej o powierzchni 202,26 m2 i wysokości 5m.

  - magazynu wewnętrznego o powierzchni 71,19m2.

  - pomieszczenia biurowego o powierzchni 9,36 m2, pomieszczenie to jest umeblowane.

  - pomieszczenia socjalnego z wydzieloną łazienką,

  - WC,

- Zasobnia z rampą podjazdową o łącznej powierzchni 151,755m2

- Zasieki na surowce wtórne o łącznej powierzchni 200,56 m2 - 7 szt.

- Zamykane kontenery na odpady niebezpieczne o powierzchni 11,04m2 (każdy) – 3 sztuki. Kontenery te wyposażone są w wanny wyłapujące odcieki oraz oświetlenie.

- Najazdowa waga elektroniczna (samochodowa) typu SCALEX-1000 o obciążeniu maksymalnym 40 000kg, posiadającą aktualne świadectwo legalizacji.

Teren jest utwardzony (asfalt i płyty betonowe) i uzbrojony w kanalizację deszczową.

Załącznik: Plan zagospodarowania terenu działki nr 6/4 obr. 63