Nr zamówienia: 2/ZP/DW/17.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiot zamówienia: Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2017 roku. Zamawiający /

prowadzący zadanie: Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburna 4, 43 - 400 Cieszyn.

Wykonawca, nazwa, adres: ….................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Przewidywany zakres robót:

- długość: 195,80 + 270,00 + 118,00 + 211,00 + 181,50 + 134,00 + 89,00 = 1199,30m

- powierzchnia nawierzchni jezdni: 1300,75 + 1575,90 + 1390,65 + 1116,30 + 1263,30 + 725,10 + 527,00 = 7899,00 m2

- powierzchnia miejsca postoju samochodów: 152,00 m2

- powierzchnia parkingu: 411,10 m2

- powierzchnia zjazdów : 201,03 + 45,38 + 75,78 = 322,19 m2

- powierzchnia razem: 7899,00 + 152,00 + 322,19 + 411,10 = 8784,29 m2

- powierzchnia chodnika, parkingu i zjazdu do przełożenia: 209,43 + 60,75 = 270,18 m2

- krawężnik drogowy, betonowy: 55,00 + 393,50 + 344,80 + 253,50 = 1046,80 m

- krawężnik drogowy, granitowy: 191,00 m

- obrzeże betonowe: 298,50+50,00 = 348,50 m

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót |  | J.m. |  | Ilość jednostek miary | Cena za jedn. miary (zł/j.m.), netto | Cena (zł), netto |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów, parkingu i miejsca postoju samochodów: 1390,65+1575,90+1572,78+1653,78+ 725,10+1364,48+527,00 = 8 809,69 m2 |  | m2 |  | 8 809,69 |  |  |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów i parkingu, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3 km 1390,65+1575,90+1572,78+90,00+656,30++527,00= 5812,63 m2 |  | m2 |  | 5 812,63 |  |  |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3 km 79,20+101,18=180,38m2 |  | m2 |  | 180,38 |  |  |
| 4 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i miejsca postoju samochodów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 2781,30+3151,80+2377,36+3307,56+ 2627,78+1450,20+1054,00= 16 750,00 m2 |  | m2 |  | 16 750,00 |  |  |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 4,0 cm po zagęszczeniu 1300,75+725,10=2025,85 m2 |  | m2 |  | 2 025,85 |  |  |
| 6 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów i miejsca postoju samochodów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 1390,65+1575,90+1161,68+353,03+527,00 +1263,30= 6 271,56 m2 |  | m2 |  | 6 271,56 |  |  |
| 7 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów i miejsca postoju samochodów ścieralnej, bitumicznej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 1390,65+1575,90+1161,68+1653,78+ +527,00+1339,08+725,10= 8 373,19 m2 |  | m2 |  | 8 373,19 |  |  |
| 8 | Ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej, poza ustawionym krawężnikiem drogowym, od strony nawierzchni chodnika, o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 54,00+25,40=79,40 m2 |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
| 9 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem |  | m |  | 1 046,80 |  |  |
| 10 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach 20x25x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem |  | m |  | 191,00 |  |  |
| 11 | Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem |  | m |  | 164,00 |  |  |
| 12 | Przełożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 8cm |  | m |  | 134,50 |  |  |
| 13 | Przełożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 8cm |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 14 | Profilowanie kruszywem kamiennym podłoża pod nawierzchnię chodnika, warstwa o grubości 8cm po zagęszczeniu |  | m2 |  | 209,43 |  |  |
| 15 | Przełożenie nawierzchni chodnika, parkingu i zjazdu z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm 209,43+67,20+60,75=337,38 m2 |  | m2 |  | 337,38 |  |  |
| 16 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni 7+5+8+4+4=28 szt |  | szt |  | 28 |  |  |
| 17 | Regulacja pionowa kraty ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni 13+4+5+4+8+2+4=40 szt |  | szt |  | 40 |  |  |
| 18 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni 4+4+2+7+4+11+8=40 szt |  | szt |  | 40 |  |  |
| 19 | Regulacja pionowa studni teletechnicznej do niwelety nawierzchni chodnika |  | szt |  | 1 |  |  |
|  | Razem “zł” netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Podatek Vat 23% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem „zł” brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie, netto: …....................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Miejscowość, data: ….............................................. 2017 roku

Wykonawca:

…..................................................