Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi, ulicy Solnej w Cieszynie.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburna 443 - 400 Cieszyn,

Podstawa prawna: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku,  Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579.

Klasyfikacja zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: 45233200-1, 45233200-0, 45233200-2, 45233340-4, 45111300-1, 45233300-2, 45233000-9, 45233290-8.

Przewidywany zakres:

długość: 				227,00 m

powierzchnia nawierzchni jezdni: 	2449,60 m2

powierzchnia pobocza: 		69,75 m2

powierzchnia chodnika:		193,24 m2

krawężnik drogowy, betonowy:	472,90 m

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rodzaj, asortyment robót | J.m | Ilość jednostek | Cena za jednostkę (zł/j.m, netto) | Cena (zł netto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym, obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i cyfrowej | m | 227,00 |  |  |
| II | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| II 1 2 | Roboty remontowe - cięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 do 10cm | m | 47,10 |  |  |
| II 2 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 2 449,60 |  |  |
| II 3 4 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3cm, za każdy, dalszy 1cm grubości, krotność 7 | m2 | 2 449,60 |  |  |
| II 4 5 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 2 449,60 |  |  |
| II 5 6 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~13 | m2 | 24,74 |  |  |
| II 6 7 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~10 | m2 | 84,06 |  |  |
| II 7 8 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~7 | m2 | 2 132,92 |  |  |
| II 8 9 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~5 | m2 | 41,80 |  |  |
| II 9 10 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~6 | m2 | 39,60 |  |  |
| II 10 11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~8 | m2 | 43,86 |  |  |
| II 11 12 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za dalszy 1cm grubości, krotność ~13 | m2 | 48,42 |  |  |
| II 12 13 | Załadowanie gruzu koparko – ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą, przez 3 samochody samowyładowcze 612,40 – 150,84 | m3 | 461,56 |  |  |
| II 13 14 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odległość 10km, plus opłata za składowanie lub utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki | m3 | 461,56 |  |  |
| III | Recykling i podbudowy |  |  |  |  |
| III1 15 | Wykonanie podbudowy metodą recyklingu (podbudowa wykonana z użyciem materiału pochodzącego z istniejącej podbudowy i nawierzchni bitumicznej, z dodaniem odpowiedniej ilości kruszywa kamiennego i spoiwa stabilizującego, średnia grubość warstwy 30cm | m2 | 2 449,60 |  |  |
| II2 16 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym, z zagęszczeniem mechanicznym (tłuczeń 4/31,5 i miał kamienny, łamany), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 244,96 |  |  |
| IV | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| IV1 17 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnię drogi | m2 | 2 449,60 |  |  |
| IV2 18 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca o grubości 4cm po zagęszczeniu | m2 | 2 449,60 |  |  |
| IV5 19 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnię drogi | m2 | 2 449,60 |  |  |
| IV6 20 | Nawierzchnia bitumiczna jezdni, warstwa ścieralna o grubości 4cm po zagęszczeniu, wariant, według oferty wykonawcy | m2 | 2 449,60 |  |  |
| IV7 21 | Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 10cm i szerokości do 1cm między istniejącą a projektowaną nawierzchnią jezdni | m | 47,00 |  |  |
| V | Oznakowanie poziome drogi |  |  |  |  |
| V1 22 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych – przejścia dla pieszych | m2 | 33,00 |  |  |
| VI | Elementy wyposażenia dróg i chodników |  |  |  |  |
| V1 21 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskwoej | m | 472,90 |  |  |
| V2 22 | Rozebranie ław betonowych pod krawężniki 472,90x0,08=37,83m3 | m3 | 37,83 |  |  |
| V3 23 | Załadowanie gruzu koparko – ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładwcze 0,15x0,30x472,90+37,83=59,11m3 | m3 | 59,11 |  |  |
| V4 24 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym, na odległość 1okm, plus opłata za składowanie lub utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki | m3 | 59,11 |  |  |
| V5 25 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm, w gruncie kat.III-IV | m | 431,20 |  |  |
| V6 26 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3, w ziemi kat. I-III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – wywiezienie nadmiaru ziemi plus opłata za utylizację lub składowanie odpadów 431,20x0,30x0,40=51,74m3 | m3 | 51,74 |  |  |
| V7 27 | Nakłady uzupełniające za dalsze rozpoczęte 9km transportu ziemi o kategorii III-IV ponad 1km, samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, krotność 18 | m3 | 51,74 |  |  |
| V8 28 | Ława betonowa z oporem pod krawężnik drogowy 0,12x431,20=51,74m3 | m3 | 51,74 |  |  |
| V9 29 | Krawężniki drogowe, betonowe, wystające o wymiarach 15x30x100cm, na podsypce cementowo - piaskowej | m | 431,2 |  |  |
| V10 30 | Rowki pod krawężniki i ławy betonowe, krawężnikowe o wymiarach 30x40cm w gruncie kategorii III-IV | m | 41,70 |  |  |
| V11 31 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z opłatą za utylizację lub składowanie odpadów 41,70x0,30x0,40=5,00m3 | m3 | 5,00 |  |  |
| V12 32 | Nakłady uzupełniające za dalsze rozpoczęte 9km transportu ziemi o kategorii III-IV ponad 1km, samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, krotność 18 | m3 | 5,00 |  |  |
| V13 33 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki drogowe 41,70x0,12=5,00m3 | m3 | 5,00 |  |  |
| V14 34 | Krawężniki drogowe, betonowe, najazdowe o wymiarach 15x25x100cm na podsypce cementowo – piaskowej 8,00+33,70=41,70m | m | 41,70 |  |  |
| V15 35 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów na 1m3 ziemi, wzdłuż 1,00m krawędzi wykopu, kategoria gruntu IV | m3 | 2,54 |  |  |
| V16 36 | Plantowanie skarp i korony nasypów, kategoria gruntu IV – wyrównanie terenu wzdłuż obrzeży, krawężników | m2 | 7,95 |  |  |
| V17 37 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 7,95 |  |  |
| VI | Przebudowa istniejących nawierzchni chodników |  |  |  |  |
| VI1 38 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej (płyty do ponownego ułożenia) | m2 | 89,35 |  |  |
| VI2 39 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o wysokości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej (kostka do ponownego ułożenia) | m2 | 16,85 |  |  |
| VI340 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o wysokości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej (kostka do ponownego ułożenia) | m2 | 83,80 |  |  |
| VI3 41 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, betonowych, ażurowych (płyty do ponownego ułożenia) | m2 | 3,24 |  |  |
| VI4 42 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 12,56 |  |  |
| VI5 43 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (użycie płyt z demontażu) | m2 | 89,35 |  |  |
| VI6 44 | Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej (użycie kostki z demontażu) | m2 | 16,85 |  |  |
| VI7 45 | Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej (użycie kostki z demontażu) | m2 | 83,80 |  |  |
| VI8 46 | Nawierzchnie z płyt drogowych, betonowych, ażurowych z wypełnieniem spoin piaskiem (użycie płyt z demontażu) | m2 | 3,24 |  |  |
| VII | Nawierzchnia pobocza drogi z kostki kamiennej |  |  |  |  |
| VII 1 47 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 2 48 | Załadowanie gruzu koparko – ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowacze | m3 | 4,88 |  |  |
| VII 3 49 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym, na odległość 10km, plus opłata za składowanie lub utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki | m3 | 4,88 |  |  |
| VII 4 50 | Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II-IV na głębokość 10cm koryta | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 5 51 | Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II-IV za każde, dalsze 5cm głębokości koryta, krotność 6 | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 6 52 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m3 w gruncie kat. IV, uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 27,90 |  |  |
| VII 7 53 | Nakłady uzupełniające za każde, dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ziemi kategorii III–IV ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych, krotność 18 | m3 | 27,90 |  |  |
| VII 8 54 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 9 55 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie – 6cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 10 56 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie – za dalsze 14cm grubości po zagęszczeniu, krotność 14 | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 11 57 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń 4/31,5mm i miał kamienny, łamany) – warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 69,75 |  |  |
| VII 11 58 | Nawierzchnia z kostki kamiennej, nieregularnej o wysokości 10cm, na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm Uwaga: kostkę kamienną udostępni wykonawcy zamawiający transport kostki z miejsca składowania przy ulicy Liburnia, do miejsca zabudowania zapewni swoim staraniem i na własny koszt wykonawca robót | m2 | 69,75 |  |  |
| VIII | Regulacja istniejących elementów sieci uzbrojenia podziemnego |  |  |  |  |
| VIII 1 59 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, ulicznych | szt | 8 |  |  |
| VIII 2 60 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 10 |  |  |
| VIII 3 61 | Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 8 |  |  |
| IX | Tymczasowa organizacja ruchu |  |  |  |  |
| IX 1 62 | Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót drogowych. | kpl | 1 |  |  |
| IX 2 63 | Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas robót, wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. | kpl | 1 |  |  |
|  | Razem “zł” netto |  |  |  |  |
|  | Podatek 23% Vat “zł” |  |  |  |  |
|  | Razem “zł” brutto |  |  |  |  |

Słownie, netto: …..............................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Miejscowość, dnia …..................................... 2018 roku

Wykonawca, podpis;

….....................................................

….....................................................