Nr zamówienia: 10/ZP/DW/2018

Załącznik nr 7

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa, remont nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku.

Zamawiający:  Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburna 4, 43 - 400 Cieszyn.

Wykonawca, nazwa, adres: ….................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Podstawa prawna zamówienia: art. 39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579.

Lokalizacja robót, ulice: Katowicka, Korfantego, Hallera, Bobrecka w Cieszynie.

Przewidywany zakres:

długość: 243,00+93,00+155,00+55,00=						546,00 m	powierzchnia nawierzchni jezdni: 3469,25+1124,45+1200,76+420,00=		6214,46 m2

powierzchnia parkingu:								488,10 m2

powierzchnia zjazdów: 340,45+10,53+50,35=					401,33 m2

powierzchnia razem: 6214,46+488,10+401,33=					7103,89 m2

powierzchnia miejsca postoju samochodów:						252,00 m2

powierzchnia chodnika, wyspy wydzielającej pasy ruchu,  zjazdu do przełożenia i opaski parkingu z kostki betonowej: 343,64+171,50+(548,12+20,25+28,00)=			1111,51 m2	krawężnik drogowy, betonowy o wym. 15x30x100cm: 185,00+35,00+74,00=	294,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (12)15x25x100cm: 139,00+209,00=	348,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (12)15x30x100cm:				40,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (16)20x25x100cm:				457,00 m

obrzeże betonowe o wym. 6x20x100cm: 						240,40 m

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. | Cena za jedn. miary (zł/j.m.), netto | Cena (zł), netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i parkingów 4297,80+1134,98+1200,76+507,35= =7140,89 m2 | m2 | 7 140,89 |  |  |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 18,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 2km | m2 | 3 469,25 |  |  |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km 1124,45+1200,76+470,35=2795,56 m2 | m2 | 2 795,56 |  |  |
| 4 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km 340,45+10,53=350,98 m2 | m2 | 350,98 |  |  |
| 5 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię miejsca postoju samochodów, na głębokość 18cm, z załadunkiem i odwozem materiału na odległość do 5km | m2 | 252,00 |  |  |
| 6 | Plantowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię miejsca postoju samochodów | m2 | 252,00 |  |  |
| 7 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i parkingów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 12064,85+2259,43+2401,52+977,70= =17 703,50 m2 | m2 | 17 703,50 |  |  |
| 8 | Wykonanie naprawy spękań poprzecznych istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni za pomocą kompozytu Tensar Glasstex Patch 880 | m | - 143,40 |  |  |
| 9 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów i parkingów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 828,55+1124,45+1200,76+470,35= =3624,11 m2 | m2 | - 3 624,11 |  |  |
| 10 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów i parkingów, z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, SMA* ścieralnej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 488,10+1134,98+1200,76+470,35= =3294,19 m2 * zgodnie z ofertą wykonawcy | m2 | - 3 294,19 |  |  |
| 11 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, podbudowy, typ AC22P PMB25/55-60, KR5 – KR6, o grubości warstwy 8,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 3 469,25 |  |  |
| 12 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, wiążącej, typ AC16W PMB25/55-80 HiMA KR5 – KR6, o grubości warstwy 6,0 cm po zagęszczeniu | m2 | - 3 469,25 |  |  |
| 13 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdu, ścieralnej SMA11S PMB 48/80-80 HiMA KR5 – KR6, o grubości warstwy 4,0cm po zagęszczeniu 3469,25+340,45 = 3809,70m2 | m2 | - 3 809,70 |  |  |
| 14 | Ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej, poza ustawionym krawężnikiem drogowym, od strony nawierzchni chodnika, o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu m2 | m2 | - 37,00 |  |  |
| 15 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (16)20x25x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | - 457,00 |  |  |
| 16 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x25x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem 139,00+209,00 = 348,00 m | m | - 348,00 |  |  |
| 17 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x30x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem | m | - 40,00 |  |  |
| 18 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem 185,00+35,00+74,00 = 294,00 m | m | - 294,00 |  |  |
| 19 | Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | - 67,20 |  |  |
| 20 | Przełożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 8cm | m | - 173,20 |  |  |
| 21 | Profilowanie kruszywem kamiennym podłoża pod nawierzchnię miejsca postoju samochodów, warstwa o grubości 5cm po zagęszczeniu | m2 | - 252,00 |  |  |
| 22 | Przełożenie nawierzchni chodnika, zjazdu i wyspy wydzielającej pasy ruchu z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm 171,50+343,64+548,12 = 1063,26 m2 | m2 | - 1 063,26 |  |  |
| 23 | Ułożenie kostki brukowej – betonowej, integracyjnej przy przejściach dla pieszych, strefa uwagi: 0,50m; strefa bezpieczeństwa: 0,40m. | m2 | - 20,25 |  |  |
| 24 | Przełożenie nawierzchni opaski parkingu z kostki, betonowej o wymiarach 50x50x7cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm | m2 | 28,00 |  |  |
| 25 | Ułożenie nawierzchni miejsca postoju samochodów z kostki brukowej, granitowej o wymiarach 9/11/11cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm, z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy kostkami dwuskładnikową spoiną epoksydową, bezrozpuszczalnikową. Uwaga: kostkę granitową 9/11cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport kostki miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m2 | 252,00 |  |  |
| 26 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni 14+11+3+11 = 39 szt | szt | - 39 |  |  |
| 27 | Regulacja pionowa kraty ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni 5+10+5 = 20 szt | szt | - 20 |  |  |
| 28 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni 19+4+2 = 25 szt | szt | - 25 |  |  |
| 29 | Regulacja pionowa studni teletechnicznej do niwelety nawierzchni chodnika | szt | - 4 |  |  |
| 30 | Wykonanie oznakowania poziomego na nawierzchni bitumicznej jezdni. Znaki drogowe, poziome: P-1b, P-2a, P-4, P-8a, P-8d, P-8e, P-8f, P-10, P-12, P-14, P-21. 218,43+81,35+131,30 = 431,08 m2 | m2 | - 431,08 |  |  |
|  | Razem “zł” netto |  |  |  |  |
|  | Podatek Vat 23% |  |  |  |  |
|  | Razem „zł” brutto |  |  |  |  |

Słownie, netto: …....................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Miejscowość, data: ….............................................. 2018 roku

Wykonawca:

…..................................................