Cieszyn, 17.07.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg , 43-400 Cieszyn, Liburnia 4

prowadzący  postępowanie:  Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego,

ul. Liburnia 4,  43-400 Cieszyn, telefon: 33 – 479 52 59, fax:  33 – 749 52 58

zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na realizację przedsięwzięcia pn.

„Dostawa i montaż siedmiu wiat przystankowych”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż siedmiu wiat przystankowych.

1.1. Opis wiat przystankowych:

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Położenie GPS | Rodzaj wiaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garncarska | centrum | 49.748189, 18.636341 | A |
| 2. | Kochanowskiego | centrum | 49.749225, 18.635496 | B bez gabloty reklamowej |
| 3. | Morcinka II | do centrum | 49.745135, 18.655442 | C |
| 4. | Kossak-Szatkowskiej | do centrum | 49.744369, 18.650264 | C |
| 5. | Szymanowskiego | do/z centrum | 49.755882, 18.635992 | C |
| 6. | Puńcowska | do centrum | 49.740180, 18.641310 | C bez gabloty reklamowej |
| 7. | Kalembice Szarotka | do centrum | 49.778519, 18.632522 | C |

Rodzaje wiat przystankowych:

- A – 4 modułowa – ścianka pełna,

wymiary:

długość: 5300÷5500 mm,

szerokość: 1300÷1500 mm,

wysokość: do 2600 mm,

wysokość najniżej położonej belki dachu minimum 2200 mm,

- B – 4 modułowa – ścianka z cofniętym słupkiem,

wymiary:

długość: 5300÷5500 mm,

szerokość: 800÷1000 mm,

wysokość: do 2600 mm,

wysokość najniżej położonej belki dachu minimum 2200 mm,

- C – 3 modułowa – ścianka pełna,

wymiary:

długość: 3900÷4100 mm,

szerokość: 1300÷1500 mm,

wysokość: do 2600 mm,

wysokość najniżej położonej belki dachu minimum 2200 mm,

1.2. Opis techniczny wiat.

1.2.1. Elementy konstrukcyjne:

Ścianki boczne oraz tylne  wykonane z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych ogniowo, lakierowanych natryskowo lub proszkowo w kolorze RAL 9006. Wszystkie stalowe elementy wiat (poza elementami ze stali nierdzewnej) tj. słupki pionowe boczne, wieniec górny, belka dolna, rynna, maskownice, rynny itd. również mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowane w kolorze RAL 9006.

Dach wiat w kształcie łuku, pokryty poliwęglanem litym przyciemnianym z filtrem UV grubości minimum 4 mm. Krawędzie dachu muszą być wypuszczone poza obrys elementów konstrukcyjnych o minimum 200 mm.

Wiaty mają być wyposażone w ławkę z siedziskami z listew drewnianych wykonane z drewna iglastego lakierowanego. Wymagana szerokość siedziska minimum 400 mm a długość jest uzależniona od ilości segmentów: ilość segmentów wiaty minus jeden.

Przeszklenie ścian: szyby hartowane o grubości minimum 8 mm, mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników oporowych i dociskowych na całej długości szyby. Wymagane jest (aby  wszędzie tam gdzie konstrukcyjnie jest taka możliwość) zastosowanie szyb o takich samych wymiarach. Na krawędziach szyb na całym ich obwodzie musi być założona uszczelka chroniąca krawędzie szyb. Na szybach powinna znajdować się zabezpieczenie z oznaczeniem przeszkód przeźroczystych w postaci  2 pasów lub innym zaproponowanym przez wykonawcę                                  i zatwierdzonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Odprowadzenie wody z dachu rynną spustową lub wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika.

Wzdłuż dachu po dwóch stronach wiaty ma znajdować się element ozdobny o szerokości minimum 200 mm w postaci stalowej ocynkowanej kraty wykonanej z płaskowników o szerokości minimum 25 mm i grubości 2 mm, oraz o wymiarach oczka około 30÷50 mm.

1.2.2. Detale ze stali nierdzewnej polerowanej:

- wsporniki ławki o grubości minimum 5 mm,

- oparcie wykonane z 3 rur o średnicy Ø 25 mm i grubość ścianki minimum 1,5mm umieszczonych na całej długości ławki,

- elementy konstrukcji dachu wykończone rurami Ø 55÷65 mm na całej długości i po dwóch stronach wiaty - wsparte na uchwytach z blachy nierdzewnej grubości minimum 5 mm.

1.2.3. Wyposażenie dodatkowe:

- Gablota reklamowa (1200 x 1800 – format widoczny) wykonana z systemowych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 9006. System profili wykończeniowych, łączników, uszczelek, zawiasów i zamków, skrzynka gabloty wykonana z trójkomorowego profilu z odpowiednimi przylgami i wypustami do mocowania uszczelek oraz tzw. „ząbkami” do ustalania położenia profili obudowy. Drzwi gabloty otwierane na bok, zamontowane są do ościeżnicy za pomocą specjalnych zawiasów wewnętrznych ze stali nierdzewnej. Standardowo każde drzwi muszą posiadać zamki na wklęsły klucz trójkątny pasujący do wszystkich zamków. Języka zamka nie można podważyć od strony zewnętrznej gabloty, drzwi w gablocie przeszklone szybą hartowaną o grubości minimum 5 mm osadzone za pomocą uszczelek w aluminiowej ramce wykonanej z systemowych profili aluminiowych, systemowe uszczelki ościeżnicy muszą chronić wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody, a otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu. Drzwi wyposażone w zabezpieczenie wykonane ze stali nierdzewnej, które chroni otwarte drzwi przed wyrywaniem przez podmuchy wiatru, gablota reklamowa wyposażona w matówkę z tworzywa PMMA rozpraszającego światło, grubości min. 4 mm, która służy jako tło dla eksponowanych plakatów i do rozproszenia światła, matówka zawieszana na uchwytach, które pozwalają na szybki jej demontaż (np. w celu wymiany świetlówki). Matówka z otworami umożliwiającymi włożenie dłoni. Na matówce zamontowane rolkowo-grawitacyjne uchwyty plakatu pozwalające na wielokrotne, szybkie zawieszanie plakatu bez jego uszkodzenia. Uchwyty mają pozwalać na wielokrotną wymianę plakatu/ogłoszeń oraz poprawienie jego położenia, wewnętrzna.

- Oświetlenie wiat - wiaty mają być wyposażone w listwę oświetleniową na całej długości wiaty. Listwa oświetleniowa ma być wykonana z stalowego profilu zamkniętego mocowanego do frontowej belki dachu malowanego w kolorze wiaty. W profilu mają być zamontowane punkty oświetleniowe typu LED o mocy jednej diody od 1,5÷2 W i napięciu znamionowym 12 V. W jednej listwie na długości jednego modułu umieszczone mają być trzy diody rozmieszczono rozmieszczone.

- Tablica z nazwą przystanku o wysokości 150 mm umieszczona od frontu na środku wiaty z nazwą przystanku wyszczególnioną w kolumnie nr 2 w powyższej tabeli.

- Ramka aluminiowa na rozkład jazdy autobusów w formacie A2 przyklejona do tylnej szyby obok gabloty reklamowej.

- Kosz na śmieci o pojemości od 30 do 40 litrów zamontowany trwale na wiacie.

1.3. Instalacja elektryczna – wiaty maja muszą być wyposażone w puszkę/skrzynkę przyłączeniową do której Zamawiający po doprowadzeniu kabla zasilającego z bezpiecznym napięciem 12 V będzie mógł podłączyć oświetlenie wiaty i gabloty reklamowej. Przewody zasilające do gabloty reklamowej i listwy oświetleniowej mają być rozprowadzane od opisanej powyżej puszki/skrzynki.

Dla potwierdzenia, że oferowane wiaty oraz gabloty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a) świadectwo bezpieczeństwa CE,

b) znak bezpieczeństwa B,

świadczące o spełnieniu norm bezpieczeństwa w przypadku urządzeń  niskonapięciowych stosowanych w miejscach publicznych, wystawione przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności instalowanych gablot z wymogami norm PN-EN 60598-1:2007 IDT EN 60598-1:2004.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 31.10.2018 r.

3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1. oferta złożona na wzorcowym druku (według załącznika nr 1);

3.2. aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do 	ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu 	prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 	upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z 	oryginałem)

4. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie: cena oferty – 100 %,

5. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Najniższa cena ofertowa

Wc = ------------------------------  x 100 pkt

Cena oferty badanej

6. Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2018r. o godz. 11:00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , Cieszyn, ul. Liburnia 4, I piętro, pok. 203.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2018r. o godz. 11:15 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , I piętro, pok. 203.