Nr zamówienia: 13/ZP/DW/18

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:

Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku, część 2.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, adres: ul. Liburna 4, 43- 400 Cieszyn.

Podstawa prawna zamówienia: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U. z 2017 roku, poz.1579 )

Lokalizacja robót: ulica Rolna, skrzyżowanie ulicy Bielskiej z ulicą Wiślańską.

Przewidywany zakres:

długość: 				50,00+69,70 =		119,70 m

powierzchnia nawierzchni jezdni:	748,37+346,46 =		1094,83 m2

powierzchnia zjazdów: 						126,50 m2

powierzchnia razem: 		1094,83+126,50 =		1221,33 m2

krawężnik drogowy, betonowy o wym. 15x30x100cm: 		29,00 m

| Przedmiar robót, część 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów 748,37+472,96 = 1221,33 m2 | m2 | 1 221,33 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 7,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km | m2 | 748,37 |
| 3 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni, zjazdów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 1496,74+945,92 = 2442,66 m2 | m2 | 2 442,66 |
| 4 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 748,37+472,96 = 1221,33 m2 | m2 | 1221,33 |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | 346,46 |
| 6 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdu, ścieralnej, z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, o grubości warstwy 4,0 cm po zagęszczeniu 748,37+126,50 = 874,87 m2 | m2 | 874,87 |
| 7 | Ułożenie – przełożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem | m | - 29,00 |
| 8 | Ścięcie nadmiaru pobocza i uzupełnienie kruszywem kamiennym krawędzi ułożonej nawierzchni jezdni, grubość rozścielonej warstwy 8cm po zagęszczeniu (69,70x2 – 29,00)x0,75=82,80 m2 | m2 | - 82,80 |

Data opracowania:

10 września 2018 roku	Sporządził: mgr inż. Józef Macura