D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA – REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania pn. „Remont  - odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku”.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej

W zakres robót wchodzą:

1.3.1. Kanał deszczowy i uzbrojenie

1.3.2. Pozostałe elementy

- regulacja pionowa istniejących studzienek kanalizacji miejskiej

- regulacja pionowa istniejących krat ściekowych

- regulacja pionowa studni teletechnicznych

- regulacja pionowa skrzynek zasuw żeliwnych, wodociągowych

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.

1.4.2.	Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.

1.4.3.	Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych.

1.4.4.	Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu budynku do najbliższej studzienki – kanalizacji sanitarnej.

    - Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym  przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

    - Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

    - Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

    - Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych kanałów dopływowych do niżej położonego kanału odpływowego.

    - Studzienka spustowa – studzienka kanalizacyjna pełniąca rolę wpustu.

1.4.10.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji podanych w ST

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania

2.1.	Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Należy stosować wyłącznie cement portlandzki czysty tj. bez dodatków mineralnych.

2.2.	Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać standardowym wymaganiom i jeśli nie jest ujmowana z sieci wodociągowej, powinna być sprawdzona przed rozpoczęciem robót zgodnie z PN-B-32250. Również w przypadku pojawienia się zanieczyszczeń woda powinna być sprawdzona.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa służy do łączenia elementów prefabrykowanych i powinna spełniać wymagania PN-B-14501.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1.  Kruszywo

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach, tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.4.2.  Cement

Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inżynierem.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.1.  Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej (regulacja urządzeń)

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- betoniarki kołowej,

- beczkowozu.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposób transportu, zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN–67/6747-14.

4.2. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN – 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

5.4. Roboty montażowe

5.4.1.  Studnie kanalizacyjne

- włazy kanałowe

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad poziom terenu.

- wpusty ściekowe

Poziom wpustów ściekowych w powierzchni utwardzonej powinien być 1,0 – 1,5 cm poniżej niwelety drogi

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

wykonać badania materiałów - materiały użyte do robót powinny być skontrolowane zgodnie z niniejszą specyfikacją - lub sprawdzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i załączonych certyfikatów,

dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

- stref montażowych,

- dróg dowozu materiałów do stref montażowych,

- miejsc składowania materiałów,

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

-  sprawdzenie rzędnych posadowienia włazów kanałowych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- rzędne włazów kanałowych powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm .

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka (szt.) regulacji urządzeń  zgodnie z Dokumentacją Projektowa.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00.

Płaci się za 1 sztukę (szt.) regulacji urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektowa.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje

- zakup i dostawę materiałów,

- regulacja pionowa urządzeń

- pomiary i badania,

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74051-00	   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

2. PN-H-74051-01	   Włazy kanałowe. Klasa A 15

3. PN-H-74051-02	   Włazy kanałowe. Klasa B, C, D

4. PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

5. PN-EN 933-1/2000	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego.

6 PN-B-06714/16	Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

7. PN-B-19701	Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

8. BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04320	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

10. PN-EN 196-1/96	Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

11. PN-EN 196-3 /96	Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.