Nr zamówienia:3  /ZP/DW/19

Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Przebudowa, remont nawierzchni dróg Cieszyna w 2019 roku.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, adres: ul. Liburna 4, 43- 400 Cieszyn.

Podstawa prawna zamówienia: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U. z 2018 roku, poz.1986 z późn. zm. )

Lokalizacja robót, ulice: Katowicka, Hallera, Bobrecka, Rolna w Cieszynie.

Przewidywany zakres robót:

długość: 243,00+64,00+88,00+346,00+56,00=					797,00 m

powierzchnia nawierzchni jezdni: 3469,25+962,25+365,50+2731,70+420,00=	7948,70 m2

powierzchnia zjazdów: 340,45+10,53+30,00+50,35=				431,33 m2

powierzchnia razem: 7948,70+431,33=						8380,03 m2

powierzchnia chodnika i zjazdu  z kostki betonowej:

244,25+171,50+40,00+431,00=							886,75 m2

krawężnik drogowy, betonowy o wym. 15x30x100cm: 20,00+659,00+74,00=	753,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (12)15x25x100cm: 				131,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (12)15x20x100cm: 				8,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (16)20x25x100cm:				449,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wym. (16)20x20x100cm:				8,00 m

obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100cm					224,00 m

| Przedmiar robót |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika i opaski jezdni 3809,70+972,78+395,50+3008,70+507,35=8694,03 m2 | m2 | 8 694,03 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 18,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 2km | m2 | 3 469,25 |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km 962,25+470,35=1432,60 m2 | m2 | 1 432,60 |
| 4 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km 340,45+10,53+1972,70=2323,68 m2 | m2 | 2 323,68 |
| 5 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni, zjazdów, chodnika i opaski jezdni, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 11088,65+1935,03+791,00+6017,40+977,70=20809,78 m2 | m2 | 20 809,78 |
| 6 | Wykonanie naprawy spękań poprzecznych istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni za pomocą kompozytu Tensar Glasstex Patch 880 | m2 | 143,40 |
| 7 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 340,45+962,25+395,50+2731,70+470,35=4900,25 m2 | m2 | 4 900,25 |
| 8 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, podbudowy, typ AC22P PMB25/55-60, KR5 – KR6, o grubości warstwy 8,0 cm po zagęszczeniu | m2 | - 3 469,25 |
| 9 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, wiążącej, typ AC16W PMB25/55-80 HiMA KR5 – KR6, o grubości warstwy 6,0 cm po zagęszczeniu | m2 | - 3 469,25 |
| 10 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdu, ścieralnej SMA11S PMB 48/80-80 HiMA KR5 – KR6, o grubości warstwy 4,0cm po zagęszczeniu 3469,25+340,45 = 3809,70m2 | m2 | 3 809,70 |
| 11 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, SMA* ścieralnej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 2731,70+470,35+365,50=3567,55 m2 * zgodnie z ofertą wykonawcy | m2 | 3 567,55 |
| 12 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, grysowej, SMA11, ścieralnej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | 972,78 |
| 13 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej o grubości warstwy 4,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 30,00 |
| 14 | Ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej, poza ustawionym krawężnikiem drogowym, od strony nawierzchni chodnika i opaski jezdni, o grubości warstwy 2,0cm po zagęszczeniu | m2 | - 277,00 |
| 15 | Ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej, poza ustawionym krawężnikiem drogowym, od strony nawierzchni chodnika i opaski jezdni, o grubości warstwy 4,0cm po zagęszczeniu | m2 | - 277,00 |
| 16 | Ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej, poza ustawionym krawężnikiem drogowym, od strony nawierzchni chodnika, o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | - 37,00 |
| 17 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (16)20x25x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | - 449,00 |
| 18 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (16)20x20x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | - 8,00 |
| 19 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x25x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x25x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | - 131,00 |
| 20 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x20x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x20x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | - 8,00 |
| 21 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem 20,00+659,00+74,00 = 753,00 m | m | - 753,00 |
| 22 | Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | - 224,00 |
| 23 | Profilowanie kruszywem kamiennym podłoża pod nawierzchnię opaski jezdni i miejsca postoju samochodów, warstwa o grubości 8cm po zagęszczeniu | m2 | - 196,00 |
| 24 | Przełożenie nawierzchni chodnika, zjazdu i miejsca postoju samochodów z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm 224,00+171,50+41,00+431,00=866,50 m2 | m2 | 866,50 |
| 25 | Ułożenie kostki brukowej – betonowej, integracyjnej przy przejściach dla pieszych, strefa uwagi: 0,50m; strefa bezpieczeństwa: 0,40m. | m2 | 20,25 |
| 26 | Ścięcie nadmiaru pobocza i uzupełnienie kruszywem kamiennym krawędzi ułożonej nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość rozścielonej warstwy 8cm po zagęszczeniu | m2 | - 117 |
| 27 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni 11+14+6+3 = 34 szt | szt | - 34 |
| 28 | Regulacja pionowa kraty ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni 10+5+10 = 25 szt | szt | - 25 |
| 29 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni 19+4+15 = 38 szt | szt | - 38 |

Data opracowania:

20 luty 2019 roku	Sporządził: mgr inż. Józef Macura