Cieszyn, dnia 25.07.2019 roku.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 7/ZP/DZ/2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Dostawa i montaż czternastu wiat przystankowych"

Działając w oparciu o  art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w sposób następujący:

Punkt 1.2.3.

zamiast:

- Gablota reklamowa (1200 x 1800 – format widoczny) wykonana z systemowych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 9006. System profili wykończeniowych, łączników, uszczelek, zawiasów i zamków, skrzynka gabloty wykonana z trójkomorowego profilu z odpowiednimi przylgami i wypustami do mocowania uszczelek oraz tzw. „ząbkami” do ustalania położenia profili obudowy. Drzwi gabloty otwierane na bok, zamontowane są do ościeżnicy za pomocą specjalnych zawiasów wewnętrznych ze stali nierdzewnej. Standardowo każde drzwi muszą posiadać zamki na wklęsły klucz trójkątny pasujący do wszystkich zamków. Języka zamka nie można podważyć od strony zewnętrznej gabloty, drzwi w gablocie przeszklone szybą hartowaną o grubości minimum 5 mm osadzone za pomocą uszczelek w aluminiowej ramce wykonanej z systemowych profili aluminiowych, systemowe uszczelki ościeżnicy muszą chronić wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody, a otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu. Drzwi wyposażone w zabezpieczenie wykonane ze stali nierdzewnej, które chroni otwarte drzwi przed wyrywaniem przez podmuchy wiatru, gablota reklamowa wyposażona w matówkę z tworzywa PMMA rozpraszającego światło, grubości min. 4 mm, która służy jako tło dla eksponowanych plakatów i do rozproszenia światła, matówka zawieszana na uchwytach, które pozwalają na szybki jej demontaż (np. w celu wymiany świetlówki). Matówka z otworami umożliwiającymi włożenie dłoni. Na matówce zamontowane rolkowo-grawitacyjne uchwyty plakatu pozwalające na wielokrotne, szybkie zawieszanie plakatu bez jego uszkodzenia. Uchwyty mają pozwalać na wielokrotną wymianę plakatu/ogłoszeń oraz poprawienie jego położenia, wewnętrzna.

- Tablica z nazwą przystanku o wysokości 150 mm umieszczona od frontu na środku wiaty z nazwą przystanku wyszczególnioną w kolumnie nr 2 w powyższej tabeli.

- Ramka aluminiowa na rozkład jazdy autobusów w formacie A2 przyklejona do tylnej szyby obok gabloty reklamowej.

- Kosz na śmieci o pojemności od 30 do 40 litrów zamontowany trwale na wiacie.

powinno być:

- Gablota reklamowa (1200 x 1800 – format widoczny) wykonana z systemowych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 9006. System profili wykończeniowych, łączników, uszczelek, zawiasów i zamków, skrzynka gabloty wykonana z trójkomorowego profilu z odpowiednimi przylgami i wypustami do mocowania uszczelek oraz tzw. „ząbkami” do ustalania położenia profili obudowy. Drzwi gabloty otwierane na bok, zamontowane są do ościeżnicy za pomocą specjalnych zawiasów wewnętrznych ze stali nierdzewnej. Standardowo każde drzwi muszą posiadać zamki na wklęsły klucz trójkątny pasujący do wszystkich zamków. Języka zamka nie można podważyć od strony zewnętrznej gabloty, drzwi w gablocie przeszklone szybą hartowaną o grubości minimum 5 mm osadzone za pomocą uszczelek w aluminiowej ramce wykonanej z systemowych profili aluminiowych, systemowe uszczelki ościeżnicy muszą chronić wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody, a otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu. Drzwi wyposażone w zabezpieczenie wykonane ze stali nierdzewnej, które chroni otwarte drzwi przed wyrywaniem przez podmuchy wiatru, gablota reklamowa wyposażona w matówkę z tworzywa PMMA rozpraszającego światło, grubości min. 4 mm, która służy jako tło dla eksponowanych plakatów i do rozproszenia światła, matówka zawieszana na uchwytach, które pozwalają na szybki jej demontaż (np. w celu wymiany świetlówki). Matówka z otworami umożliwiającymi włożenie dłoni. Na matówce zamontowane rolkowo-grawitacyjne uchwyty plakatu pozwalające na wielokrotne, szybkie zawieszanie plakatu bez jego uszkodzenia. Uchwyty mają pozwalać na wielokrotną wymianę plakatu/ogłoszeń oraz poprawienie jego położenia, wewnętrzna.

- Oświetlenie wiat - wiaty mają być wyposażone w listwę oświetleniową na całej długości wiaty. Listwa oświetleniowa ma być wykonana z stalowego profilu zamkniętego mocowanego do frontowej belki dachu malowanego w kolorze wiaty. W profilu mają być zamontowane punkty oświetleniowe typu LED o mocy jednej diody od 1,5÷2 W i napięciu znamionowym 12 V. W jednej listwie na długości jednego modułu umieszczone mają być trzy diody rozmieszczono rozmieszczone.

- Tablica z nazwą przystanku o wysokości 150 mm umieszczona od frontu na środku wiaty z nazwą przystanku wyszczególnioną w kolumnie nr 2 w powyższej tabeli.

- Ramka aluminiowa na rozkład jazdy autobusów w formacie A2 przyklejona do tylnej szyby obok gabloty reklamowej.

- Kosz na śmieci o pojemności od 30 do 40 litrów zamontowany trwale na wiacie.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego ogłoszenia.