Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr zamówienia: 9/ZP/DW/2019

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni jezdni.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburna 4.

Podstawa prawna: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004     ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm. )

Lokalizacja robót: Rzeźnicza w Cieszynie.

Przewidywany zakres robót.

1. Kanalizacja deszczowa:

długość odcinka 								109,00 m

kanalizacja deszczowa o średnicy 200mm

sieć kanalizacji							101,00 m

przykanaliki 			 					10,00 m

studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm					7 szt

wpusty deszczowe o średnicy 500 mm					5 szt

2. Nawierzchnia jezdni:

długość: 									224,00 m		powierzchnia jezdni								1357,20 m2		powierzchnia zjazdów							71,50 m2		powierzchnia razem: 1357,20+71,50 =					1428,70 m2	   	pobocze z kruszywa kamiennego:						193,00 m2

3. Nawierzchnia chodnika:

długość: 		 							189,00 m

powierzchnia nawierzchni chodnika: 313,79+79,20 = 			392,99 m2

krawężnik drogowy, betonowy o wymiarach 15x30x100cm:		145,00 m

krawężnik drogowy, betonowy, najazdowy o wym. 15x22x100cm:	93,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wymiarach 15x25x100cm:		22,00 m

obrzeże betonowe 6x20x100 cm: 						56,50 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm:						11,00 m

| Przedmiar robót |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j. m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Kanalizacja deszczowa |  |  |
| I 1 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 109,00 |
| I 2 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 4cmz transportem materiału samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m2 | 119,50 |
| I 3 3 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – budowa wzdłuż wykopów (obustronnie) | m | 207,00 |
| I 4 4 | Rozebranie krawężników drogowych, betonowych o wymiarach w przekroju 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 10,00 |
| I 5 5 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm, krotność 3 | m2 | 120,00 |
| I 6 6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV, pod sieć kanalizacji, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe i przykanaliki, z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej sam. samowyładowczymi, praca w gruncie spoistym. | m3 | 209,49 |
| I 7 7 | Podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich o grubości warstwy 10cm | m3 | 5,50 |
| I 8 8 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm | m | 111,00 |
| I 9 9 | Obsypka z piasku pod kanały rurowe o grubości warstwy 20cm | m3 | 17,76 |
| I 10 10 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm, wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III – głębokości do 3m | szt | 7 |
| I 11 11 | Podłoża betonowe o grubości 5cm – obetonowanie dna studni rewizyjnych i przykanalików | m2 | 3,25 |
| I 12 12 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 5 |
| I 13 13 | Regulacja pionowa włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | szt | 7 |
| I 14 14 | Regulacja pionowa studzienek, kratek ulicznych wpustów deszczowych | szt | 5 |
| I 15 15 | Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających studni oraz wpustów deszczowych, nakładana ręcznie | m2 | 48,70 |
| I 16 16 | Zasypywanie mieszanką kamienną o frakcji o – 31,5mm wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV o głębokości do 3,00m i szerokości 08-2,50m | m2 | 180,35 |
| I 17 17 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kat. III-IV | m2 | 120,00 |
| I 18 18 | Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach w przekroju poprzecznym 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej | m | 10,00 |
| I 19 19 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubosci warstwy 10cm po zagęszczeniu mechanicznym. Roboty na poszerzeniach, przekopach i pasach węższych od 2,50m | m3 | 12,00 |
| I 20 20 | Ręczne oczyszczenie podłoża pod nawierzchnię bitumiczną jezdni na poszerzeniach, przekopach i pasach węższych od 2,50m. | m2 | 120,00 |
| I 21 21 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnie bitumiczną jezdni wraz ze skropieniem międzywarstwowym, w ilości 0,50kg/m2 emulsji asfaltowej | m2 | 119,50 |
| I 22 22 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, wbudowanej ręcznie – roboty na poszerzeniach, przekopie i pasie o szerokości mniejszej od 2,50m, warstwa o grubości 5cm po zagęszczeniu | m2 | 119,50 |
| II | Nawierzchnia jezdni |  |  |
| II 1 23 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów 1357,20+71,50=1428,70 m2 | m2 | 1 428,70 |
| II 2 24 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 3,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 1km 1357,20–119,50=1237,70 m2 | m2 | 1 237,70 |
| II 3 25 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową, typ C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni i zjazdów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym. 1428,70x2=2857,40 m2 | m2 | 2 857,40 |
| II 4 26 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 1 428,70 |
| II 5 27 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | 1 428,70 |
| II 6 28 | Ścięcie nadmiaru pobocza i uzupełnienie kruszywem kamiennym krawędzi ułożonej nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość rozścielonej warstwy 8cm po zagęszczeniu | m2 | 193,00 |
| II 7 29 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 2 |
| II 8 30 | Regulacja pionowa kratki ściekowej wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 5 |
| II 9 31 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 7 |
| III | Nawierzchnia chodnika |  |  |
| III 1 32 | Rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm ułożonego na ławie betonowej, z załadunkiem i odwozem materiału 145,00+93,00+22,00=260,00m | m | 260,00 |
| III 2 33 | Rozebranie ławy betonowej krawężnika drogowego na szerokości 0,30m i głębokości 10cm z załadunkiem i odwozem materiału | m | 260,00 |
| III 3 34 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika, warstwa 5cm, z załadunkiem i odwozem samochodami materiału na odległość do 1km | m2 | 313,79 |
| III 4 35 | Rozebranie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię chodnika, warstwa grubości 11cm z załadunkiem i odwozem materiału | m2 | 127,20 |
| III 5 35 | Rozebranie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię chodnika i obrzeże betonowe, warstwa grubości 18cm z załadunkiem i odwozem materiału 186,59+56,50x0,10=186,59+5,69= =192,24m2 | m2 | 192,24 |
| III 6 36 | Rozebranie podłoża pod ławę betonową krawężnika drogowego, warstwa 6cm, z załadunkiem i odwozem materiału (145,00+93,00+22,00)x0,30=260,00x0,30=78,00 m2 | m2 | 78,00 |
| III 7 37 | Rozebranie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm z załadunkiem i odwozem materiału | m | 11,00 |
| III 8 38 | Plantowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię chodnika | m2 | 313,79 |
| III 9 39 | Plantowanie i zagęszczenie podłoża pod obrzeże betonowe i ławę betonową krawężnika drogowego 260,00x0,30+(56,50+11,00)x0,10=84,75m2 | m2 | 84,75 |
| III10 40 | Profilowanie kruszywem kamiennym podłoża pod nawierzchnię chodnika, warstwa o grubości 8cm po zagęszczeniu | m2 | 313,79 |
| III11 41 | Wykonanie ławy pod krawężnik drogowy z betonu C10/12, klasy B10 z oporem 260,00x0,06=15,60 m3 | m3 | 15,60 |
| III12 42 | Ustawienie krawężnika drogowego, betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem. | m | 145,00 |
| III13 43 | Ustawienie krawężnika drogowego, betonowego najazdowego o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem. | m | 93,00 |
| III14 44 | Ustawienie krawężnika drogowego, granitowego, kolor szary o wymiarach 12(15)x25x100cm na ławie betonowej z oporem. | m | 22,00 |
| III15 45 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m | 56,50 |
| III16 46 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m | 11,00 |
| III17 47 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 8cm, kolor szary, na zaprawie cementowo – piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm Uwaga: kostka betonowa nawierzchni chodnika winna odpowiadać w przybliżeniu wymiarami i kształtem kostce betonowej zabudowanej na odcinku ul. Rzeźniczej od skrzyżowania z ulicą Mostową. | m2 | 313,79 |
| III18 48 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm, na zaprawie cementowo – piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m2 | 79,20 |
| III19 49 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych samochodami o ładowności do 5,0Mg i masie ładunku 50 do 200kg, z załadunkiem i wyładunkiem krawężnik drogowy: 260,00x0,100 = 26,00 Mg kostka brukowa, betonowa 8cm: 313,79x0,21=65,90 Mg obrzeże betonowe 6x20x100cm 56,50x0,028=1,58 Mg obrzeże betonowe 8x30x100cm 11,00x0,032=0,35 Mg razem: 26,00+65,90+1,58+0,35= 93,83Mg | Mg | 93,83 |
| III20 50 | Obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót, pomiar geodezyjny, powykonawczy kanalizacji deszczowej, drogi, chodnika | kpl | 1 |

Data opracowania: 			Sporządził:

08 lipca 2019 roku			mgr inż. Józef Macura