Nr zamówienia: 2/ZP/DW/2020

Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni dróg Cieszyna w 2020 roku.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburna 4.

Podstawa prawna:

art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2019 roku, poz.1843).

Lokalizacja robót:

ulica Kolejowa, odcinek od skrzyżowania z ulicą Korfantego do skrzyżowania z ulicą Bielską

ulica Korfantego, odcinek od skrzyżowania z ulicą Bobrecką do Placu Londzina.

Przewidywany zakres:

długość: 240,00+183,20=						423,20 m

powierzchnia jezdni: 2059,81+1618,95=				3678,76 m2

powierzchnia zjazdów:						107,45 m2

powierzchnia razem: 3678,76+107,45=				3786,21 m2

krawężnik drogowy, betonowy:  					35,00 m

krawężnik drogowy, granitowy: 					8,00 m

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: 36,60+48,68+	85,28 m2

| Przedmiar robót |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów (2059,81+1618,95)+107,45=3678,76+107,45=3 786,21m2 | m2 | 3 786,21 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 2km | m2 | 2 167,26 |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 2km | m2 | 1 618,95 |
| 4 | Skropienie emulsją asfaltową, typ C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni i zjazdów wraz, ze skropieniem międzywarstwowym 3 786,21x2=7 572,42 m2 | m2 | 7 572,42 |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 2 167,26+1 618,95=3 786,21 m2 | m2 | 3 786,21 |
| 6 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, ścieralnej, typ SMA11 wg PMB45/80-55 o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 2 167,26+1 618,95=3 786,21 m2 | m2 | 3 786,21 |
| 7 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem | m | 35,00 |
| 8 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x25x100cm na ławie betonowej z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x25x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | 8,00 |
| 9 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm | m2 | 36,60 |
| 10 | Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej integracyjnej o grubości 8cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm 28,30+20,38=48,68 m2 | m2 | 48,68 |
| 11 | Regulacja pionowa kratki ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni 11+4=15 szt | szt | 15 |
| 12 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni 5+6=11 szt | szt | 11 |
| 13 | Regulacja pionowa żeliwnej skrzynki zasuwy do niwelety nawierzchni jezdni 10+8=18 szt | szt | 18 |

Data opracowania: 			Sporządził:

20 marca 2020 roku.			mgr inż. Józef Macura