Nr zamówienia: 2/ZP/DW/2020

Załącznik nr 7 do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni dróg Cieszyna w 2020 roku.

Zamawiający:  Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburna 4, 43 - 400 Cieszyn.

Wykonawca, nazwa, adres: ….................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Podstawa prawna zamówienia: art. 39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843).

Lokalizacja robót, ulice:

ulica Kolejowa, odcinek od skrzyżowania z ulicą Korfantego do skrzyżowania z ulicą Bielską, ulica Korfantego, odcinek od skrzyżowania z ulicą Bobrecką do Placu Londzina.

Przewidywany zakres robót:

długość: 240,00+183,20=						423,20 m

powierzchnia jezdni: 2059,81+1618,95=				3678,76 m2

powierzchnia zjazdów:						107,45 m2

powierzchnia razem: 3678,76+107,45=				3786,21 m2

krawężnik drogowy, betonowy:  					35,00 m

krawężnik drogowy, granitowy: 					8,00 m

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: 36,60+48,68+	85,28 m2

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. | Cena za jedn. miary (zł/j.m.), netto | Cena (zł), netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów (2059,81+1618,95)+107,45=3678,76+107,45=3786,21 m2 | m2 | 3 786,21 |  |  |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 2km | m2 | 2 167,26 |  |  |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km | m2 | 1618,95 |  |  |
| 4 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni i zjazdów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 3786,21x2=7572,42 m2 | m2 | 7 572,42 |  |  |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 2167,26+1618,95=3786,21 m2 | m2 | 3 786,21 |  |  |
| 6 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów typ SMA11, wg PMB45/80-55 ścieralnej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 2167,26+1618,95=3786,21 m2 | m2 | 3 786,21 |  |  |
| 7 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x25x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x25x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | 8,00 |  |  |
| 8 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | 35,00 |  |  |
| 9 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm | m2 | 36,60 |  |  |
| 10 | Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej, integracyjnej o grubości 8cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm strefa uwagi: 0,50m; strefa bezpieczeństwa: 0,40m 28,30+20,38=48,68m2 | m2 | 48,68 |  |  |
| 11 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni 10+8 = 18 szt | szt | 18 |  |  |
| 12 | Regulacja pionowa kraty ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni 11+4 = 15 szt | szt | 15 |  |  |
| 13 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni 5+6 = 11 szt | szt | 11 |  |  |
|  | Razem “zł” netto |  |  |  |  |
|  | Podatek Vat 23% |  |  |  |  |
|  | Razem „zł” brutto |  |  |  |  |

Słownie, netto: …....................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Miejscowość, data: …........................... 2020 roku	Wykonawca:

…..................................................