Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr zamówienia: 5/ZP/DW/2020

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Chopina w Cieszynie.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, adres: ul. Liburna 4, 43 - 400 Cieszyn. Podstawa prawna: art39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku,    ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm. ).

Przewidywany zakres robót.

1. Kanalizacja deszczowa:

długość odcinka 								48,60 m

kanalizacja deszczowa, przykanaliki o średnicy 200mm 			48,60 m

wpusty deszczowe o średnicy 500 mm					4 szt

2. Nawierzchnia jezdni:

długość: 									326,00 m		powierzchnia jezdni								1947,15 m2		powierzchnia zjazdów							91,26 m2		powierzchnia razem: 1947,15+91,26 = 2038,41m2			2038,41 m2	   	przejścia dla pieszych z kostki betonowej 8cm				78,40 m2

3. Nawierzchnia chodnika:

długość: 		 							454,50 m

powierzchnia nawierzchni chodnika: 574,35+524,27 = 			1098,62 m2

powierzchnia nawierzchni zjazdów: 41,88+164,46 = 			206,34 m2

powierzchnia nawierzchni, razem: 1098,62+206,34 = 			1304,96 m2

krawężnik drogowy, betonowy, najazdowy o wym. 15x22x100cm:	538,00 m

obrzeże betonowe 6x20x100 cm: 						84,70 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm:						630,80 m

pas zieleni									591,22 m2

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj, asortyment robót | J.m. | Ilość jednostek | Cena za jednostkę zł/j.m, netto) | Cena (zł netto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| I 1 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacyjnych | m | 48,60 |  |  |
| I 2 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego o grubości 35 cm, pod przykanalik i wpust deszczowy z załadunkiem i odwozem materiału samochodami 0,62+6,80=7,42m3 | m3 | 7,42 |  |  |
| I 3 3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV, pod wpusty deszczowe i przykanaliki, z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej sam. samowyładowczymi, praca w gruncie spoistym. 2,33+18,47=20,80m3 | m3 | 20,80 |  |  |
| I 4 4 | Podłoże z piasku pod kanały rurowe - przykanaliki o grubości warstwy 10cm | m3 | 19,44 |  |  |
| I 5 5 | Kanały z rur PCV – litych, łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm | m | 48,60 |  |  |
| I 6 6 | Obsypka i zasypka piaskiem kanałów rurowych – przykanaliki, o grubości warstwy 20cm | m3 | 6,80 |  |  |
| I 7 7 | Podłoża betonu C10/12 dna wpustów deszczowych o grubości warstwy 10cm 0,75x0,75x0,10x4=0,23m3 | m3 | 0,23 |  |  |
| I 8 8 | Obsypanie stabilizacją cementowo - piaskową M-20 wpustu deszczowego, warstwa 1,22m | m3 | 1,27 |  |  |
| I 9 9 | Podbudowa z kruszywa łamanego, o frakcji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie w miejscu zabudowanych wpustów deszczowych, warstwa 33cm | m2 | 1,04 |  |  |
| I 10 10 | Podbudowa z kruszywa łamanego, o frakcji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie w miejscu zabudowanych przykanalików kanalizacji deszczowej, warstwa 75cm | m2 | 19,44 |  |  |
| I11 11 | Studzienki ściekowe 1,50m z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 4 |  |  |
| I12 12 | Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających wpustów deszczowych, nakładana ręcznie | m2 | 11,30 |  |  |
| I13 13 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową, typ C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni, w miejscu wykonanych wpustów deszczowych i przykanalików | m2 | 25,35 |  |  |
| I14 14 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, w miejscach wpustów deszczowych i przykanalików, warstwa o grubości 5cm po zagęszczeniu | m2 | 25,35 |  |  |
| I15 15 | Kratka żeliwna wpustu deszczowego z kołnierzem | szt | 4 |  |  |
|  | Razem, poz. I kanalizacja deszczowa „zł” |  |  |  |  |
| II | Nawierzchnia jezdni |  |  |  |  |
| II1 16 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów 1947,15+91,26=2038,41 m2 | m2 | 2038,41 |  |  |
| II2 17 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 1km 2038,41–37,56=2000,85 m2 | m2 | 2000,85 |  |  |
| II3 18 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową, typ C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni i zjazdów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym. (2038,41-78,40)x2=1960,01x2=3920,02 m2 | m2 | 3920,02 |  |  |
| II4 19 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu (2038,41-78,40)-20,49=1960,01-25,35= =1934,66m2 | m2 | 1934,66 |  |  |
| II5 20 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej/SMA 11*, ścieralnej grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu (2038,41-78,40)=1960,01m2 | m2 | 1960,01 |  |  |
| II6 21 | Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni w miejscach przejść dla pieszych, warstwy o grubości 15cm z załadunkiem i odwozem materiału samochodami | m2 | 78,40 |  |  |
| II7 22 | Plantowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie jezdni w miejscach przejść dla pieszych | m2 | 78,40 |  |  |
| II8 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, warstwa grubości 20cm po zagęszczeniu w miejscach przejść dla pieszych | m2 | 78,40 |  |  |
| II9 24 | Wykonanie nawierzchni w miejscach przejść dla pieszych z kostki brukowej, betonowej, o grubości 8cm, kolor czerwony, typ „prostokąt” na zaprawie cementowo – piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m2 | 78,40 |  |  |
| II10 25 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 10 |  |  |
| II11 26 | Regulacja pionowa kratki ściekowej wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 4 |  |  |
| II12 27 | Wymiana i regulacja pionowa kratki ściekowej wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 11 |  |  |
| II13 28 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 11 |  |  |
| II14 29 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych samochodami o ładowności do 5,0Mg i masie ładunku 50 do 200kg, z załadunkiem i wyładunkiem kostka brukowa, betonowa 8cm: 78,40x0,21=16,46Mg | Mg | 16,46 |  |  |
|  | Razem „zł”, poz. II nawierzchnia jezdni „zł” |  |  |  |  |
| III | Nawierzchnia chodnika |  |  |  |  |
| III1 30 | Rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm ułożonego na ławie betonowej, z załadunkiem i odwozem materiału 278,00+260,00=538,00m | m | 538,00 |  |  |
| III2 31 | Wykonanie rowka pod krawężnik drogowy i ławę betonową, na głębokość 15cm z załadunkiem i odwozem materiału samochodami 538,00x0,30=161,40m2 | m2 | 161,40 |  |  |
| III3 32 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika i zjazdów, warstwa 5cm, z załadunkiem i odwozem samochodami materiału na odległość do 1km (574,35+524,27)+(41,88+164,46)= =1098,62 +206,34=1304,96m2 | m2 | 1 304,96 |  |  |
| III4 33 | Rozebranie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię chodnika i zjazdów, warstwa grubości 13cm z załadunkiem i odwozem materiału | m2 | 1 304,96 |  |  |
| III5 34 | Wykonanie rowka pod obrzeże i ławę betonową na głębokość 10cm, z załadunkiem i odwozem materiału samochodami 715,50x0,20=143,10m2 | m2 | 143,10 |  |  |
| III6 35 | Rozebranie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm z załadunkiem i odwozem materiału | m | 630,80 |  |  |
| III7 36 | Plantowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię chodnika i zjazdów | m2 | 1 304,96 |  |  |
| III8 37 | Plantowanie i zagęszczenie podłoża pod obrzeże betonowe, krawężnik drogowy i ławę betonową 538,00x0,30+(630,80+84,70)x0,20= =161,40+143,10=304,50m2 | m2 | 304,50 |  |  |
| III9 38 | Profilowanie kruszywem kamiennym podłoża pod nawierzchnię chodnika i zjazdów, warstwa o grubości 7cm po zagęszczeniu | m2 | 1 304,96 |  |  |
| III10 39 | Wykonanie ławy pod krawężnik drogowy z betonu C10/12, klasy B10 z oporem 538,00x0,06=32,28 m3 | m3 | 32,28 |  |  |
| III11 40 | Wykonanie ławy pod obrzeże z betonu C10/12, klasy B10 z oporem 630,80x0,06+84,70x0,02=18,90+1,69= =20,59 m3 | m3 | 20,59 |  |  |
| III12 41 | Ustawienie krawężnika drogowego, betonowego najazdowego o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem. | m | 538,00 |  |  |
| III13 42 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m | 84,70 |  |  |
| III14 43 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m | 630,80 |  |  |
| III15 44 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm, bez fazowej, kolor szary, typ „prostokąt”, na zaprawie cementowo – piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm 1098,62-20,33=1078,29m2 | m2 | 1 078,29 |  |  |
| III16 45 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, betonowej o grubości 8cm, bez fazowej, kolor czerwony, typ „prostokąt”, na zaprawie cementowo – piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m2 | 206,34 |  |  |
| III17 46 | Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej, integracyjnej o grubości 8cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm strefa uwagi: 0,50m; strefa bezpieczeństwa: 0,40m | m2 | 20,33 |  |  |
| III18 47 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm, na zaprawie cementowo – piaskowej 1:4 (M20) i warstwie grubości 5cm | m2 | 21,04 |  |  |
| III19 48 | Uzupełnienie humusem pasa zieleni, warstwa o grubości średnio 5cm z wyplantowaniem powierzchni i obsianiem trawą 305,10+286,12=591,22m2 | m2 | 591,22 |  |  |
| III20 49 | Demontaż na czas robót i ponowne ustawienie słupków oznakowania pionowego z rur ocynkowanych na fundamencie z betonu C10/12, klasy B10 | szt | 8 |  |  |
| III21 50 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni chodnika i zajzdów | szt | 2 |  |  |
| III22 51 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni chodnika z zjazdów | szt | 5 |  |  |
| III23 52 | Regulacja pionowa pokrywy studni teletechnicznej do niwelety nawierzchni chodnika | szt | 15 |  |  |
| III24 53 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych samochodami o ładowności do 5,0Mg i masie ładunku 50 do 200kg, z załadunkiem i wyładunkiem krawężnik drogowy: 538,00x0,100 = 53,80 Mg kostka brukowa, betonowa 8cm: (206,34+20,33)x0,21=226,67x0,21= =47,60Mg kostka brukowa, betonowa 6cm: 1098,62x0,13=142,82Mg obrzeże betonowe 6x20x100cm 84,70x0,028=2,37 Mg obrzeże betonowe 8x30x100cm 630,80x0,032=20,19 Mg razem: 53,80+142,82+2,37+20,19+47,60= =266,78Mg | Mg | 266,78 |  |  |
| III25 54 | Obsługa geodezyjna w trakcie robót, pomiar geodezyjny, powykonawczy rozbudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej, drogi, chodnika. | kpl | 1 |  |  |
|  | Razem „zł”, poz. III nawierzchnia chodnika |  |  |  |  |
| IV1 55 | projekt tymczasowych zmian organizacji ruchu w okresie robót oraz oznakowania tych robót |  |  |  |  |
| V1 56 | koszt zabezpieczenie drzew rosnących w pasie drogowym przed ich uszkodzeniem |  |  |  |  |
|  | Razem “zł” netto |  |  |  |  |
|  | Podatek 23% Vat “zł” |  |  |  |  |
|  | Razem “zł” brutto |  |  |  |  |

Oznaczenie:

* wariant wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, ścieralnej, według oferty wykonawcy

Uwaga:

- destrukt asfaltowy ze sfrezowanej nawierzchni bitumicznej jezdni i rozebraną nawierzchnię bitumiczną chodnika przyjmie od wykonawcy zamawiający

- załadunek i transport destruktu do miejsca składowania, zapewni swoim staraniem i na własny koszt wykonawca robót

- składowanie, utylizację  urobku pochodzącego z wykopów i pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórek, zapewni swoim staraniem i na własny koszt wykonawca robót.

Słownie, netto: …..............................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Miejscowość, dnia …..................................... 2020 roku

Wykonawca, podpis;

….....................................................