Cieszyn. 15.11.2021r.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

DIZ.27.83.2021.GS

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy:    Wynajęcie, dostawa, montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych                            w przestrzeni  miejskiej  Cieszyna w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2021/2022.

1. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie prosi o wycenę oraz złożenie oferty na następujące elementy   dekoracji świątecznych:

1.1. Wynajęcie  na 1 sezon wraz z montażem i demontażem  oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej:

- 2 sztuki dekoracje latarniowej 3D w kształcie wież, ustawiona jako dekoracja wolnostojąca .Stelaż dekoracji - aluminiowy spawany technologią TIG. Konstrukcja lakierowana proszkowo na kolor złoty. Wymiary: wysokość nie mniejsza niż 250 cm, średnica nie mniejsza niż  140 cm. Łączna liczba punktów świetlnych dla każdej dekoracji - nie mniejsza niż 2440. Efekt błysku lampek w co piątej diodzie. Wykorzystany materiał niskonapięciowy 24/36V. Kolorystyka oświetlenia - ciepła i zimna biel. Element musi posiadać w zestawie system mocowania do podłoża - dekoracja będzie elementem wolnostojącym. Miejsce montażu: Rynek.

- Zestaw – Sanie Królowej Śniegu + Renifer

- Dekoracja wolnostojąca 3D w formie stojącego renifera. Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG, lakierowanego proszkowo. Wysokość 340 - 360  cm, szerokość 70 cm - 90 cm, długość 200 - 220 cm. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami LED w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Łączna ilość punktów LED dla całej dekoracji: min. 1150. Napięcie pracy max. 36V. Moc max: 50 W. Całość dekoracji ustawiona na specjalnym kracie balastowej uniemożliwiającej przemieszczanie się konstrukcji. Dodatkową dekoracją są bombki umieszone m.in. na rogach - minimum 20 sztuk.  Miejsce montażu: Rynek.

- Dekoracja wolnostojąca 3D – sanie Królowej Śniegu. Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG, lakierowanego proszkowo na kolor złoty. Wysokość 185 - 195 cm, szerokość 120 - 130 cm, długość 300 - 330 cm. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami LED w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrys konstrukcji podkreślony wężem LED o barwie zimnej białej. Na bokach – umieszczone dwa ornamenty w kształcie śnieżynki podkreślone wężem LED o barwie zimnej białej. W części górnej (powyżej oparcia) – fragment śnieżynki mocowany do konstrukcji podkreślony wężem LED o barwie zimnej białej oraz ciepłej białej. Łączna ilość punktów LED dla całej dekoracji: min 3380. Napięcie pracy max. 36V. Moc max : 170 W Miejsce montażu: Rynek.

- Bombka -  brama 4 łuki. Dekoracja wolnostojąca 3D, stojąca, w formie czterech łuków świetlnych tworzących bramę w kształcie bombki zwieńczonej zwornikiem z uchem. Wysokość 380 - 400 cm, szerokość 400 - 420 cm, długość 220 - 230 cm. Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG, lakierowanego proszkowo na kolor złoty. Tło dwóch przęseł równomiernie wypełnione mini diodami LED w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą o barwie zimnej białej oraz złotą siatką dekoracyjną. Tło dwóch przęseł równomiernie wypełnione mini diodami LED w kolorze białym zimnym z co 5 diodą migającą o barwie zimnej białej oraz srebrną siatką dekoracyjną. Łączna ilość punktów LED dla całej dekoracji: min 5250. Napięcie pracy max. 36V. Moc max: 190 W. Miejsce montażu: Rynek.

- 4 sztuki dekoracja wolnostojąca 3D – fontanna w kształcie wodnego pióropusza. Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG, Wysokość 290 - 310 cm, szerokość 85 - 90 cm, długość 80 - 90 cm. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami LED w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrys konstrukcji podkreślony wężem LED o barwie ciepłej białej. Łączna ilość punktów LED dla całej dekoracji min: 1350. Moc max: 150 W. Miejsce montażu: Rynek- niecka fontanny.

- 7 sztuki dekoracji latarniowych 3D. Gałązki w kształcie korony- kolor zimna biel, zwisające sople - kolor ciepła biel z efektem błysku co piątej diodzie.. Stelaż dekoracji - aluminiowy spawany technologią TIG. Wymiary: wysokość nie mniejsza niż 135 cm, średnica nie mniejsza niż  100 cm. Łączna liczba punktów świetlnych dla każdej dekoracji - nie mniejsza niż 860.  Moc max 80W. Miejsce montażu: Rynek.

- 22 sztuki - dekoracja wisząca (mocowana do linek lub obróbki dekarskiej) – sople na panelu aluminiowym z bombkami. Długość jednego przęsła – 250 cm. Wysokość 100 cm. Sople z mini diodami LED w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą o barwie zimnej  mocowane do profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor złoty. Liczba punktów świetlnych pojedynczego panelu min – 85. Moc max: 10W. Dekoracja udekorowano dodatkowo bombkami w kolorze złotym i  srebrnym (struktura połysk, brokat) i średnicy od 100 do 200 mm – minimum 17 sztuk. Montaż nad ulicami Szersznika - 4 szt., Szeroka - 1 szt. , Matejki - 2 szt., Mennicza - 4 szt., Głęboka - 9 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Anioł - Dekoracja wolnostojąca 3D w formie anioła z trąbą. Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG. Wysokość 340 - 360  cm, szerokość 240- 260 cm, długość 170 - 180 cm. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami LED w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrys skrzydeł oraz aureoli podkreślony wężem LED o barwie ciepłej białej.  Łączna ilość punktów LED dla całej dekoracji min: 2330. Napięcie pracy max. 36V. Moc max: 90 W. Całość dekoracji ustawiona na specjalnym kracie balastowej uniemożliwiającej przemieszczanie się konstrukcji. Miejsce Montażu - Park Pokoju.

- 13 sztuk - dekoracja latarniowa 3D, wisząca w formie korony z zimowymi gałązkami. Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG. Średnica 100 cm, wysokość 135 cm. Kształt gałązek podkreślony wężem LED o barwie zimnej białej. Korona uzupełniona soplami LED o barwie ciepłej białej. Ilość punktów świetlnych – 860. Moc max 80W. Miejsce montażu: ul. Głęboka - 9 szt., Wzgórze Zamkowe - 2 szt., Pl. Św. Krzyża - 2 szt.

- Dekoracja wolnostojąca 2D – para dworska.  Dekoracja wolnostojąca w formie stojącego pary (kobieta i mężczyzna). Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG, lakierowanego proszkowo. Wysokość 420 - 450 cm, szerokość 210 - 240 cm Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami LED w barwie zimnej białej i ciepłej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrys konstrukcji podkreślony wężem LED o barwie ciepłej białej. Łączna ilość punktów LED dla całej dekoracji min : 3430. Napięcie pracy max. 36V. Moc max: 170W. Całość dekoracji ustawiona na specjalnym kracie balastowej uniemożliwiającej przemieszczanie się konstrukcji. Miejsce montażu: skwer św. Melchiora Grodzieckiego.

- 17 sztuk - dekoracja latarniowa 2D, wisząca w formie 3 gwiazd z warkoczem . Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG. Szerokość 100 - 110 cm, wysokość 190 - 200 cm. Obrys konstrukcji gwiazd i warkocza podkreślony wężem LED o barwie ciepłej białej oraz wypełniony sznurami LED w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów świetlnych min– 250. Moc max 25W. Miejsce montażu: latarnie ul. 3 Maja.

- 10 sztuk - dekoracja latarniowa 2D, wisząca w formie śnieżynki z warkoczem . Konstrukcja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TIG. Szerokość 140 -160 cm, wysokość 300 - 320 cm. Obrys konstrukcji śnieżynki i warkocza podkreślony wężem LED o barwie ciepłej białej oraz wypełniony sznurami LED w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów świetlnych min  – 690. Moc max 80W. Miejsce montażu: ronda: Katowicka - Stawowa - 4 szt.; Liburnia - Frysztacka - 3 szt.; Bielska - Kolejowa- 3 szt.

- 10 sztuk dekoracji latarniowych 3D. Ornament w kształcie poziomej litery S- kolor ciepła biel, zwisające sople - kolor zimna biel z efektem błysku co piątej diodzie. Stelaż dekoracji - aluminiowy spawany technologią TIG. Wymiary: wysokość nie mniejsza niż 120 cm, średnica nie mniejsza niż  80 cm. Łączna liczba punktów świetlnych dla każdej dekoracji - nie mniejsza niż 540. Miejsce montażu: ul. Pl. Teatralny - 2 szt., ul. Stary Targ - 8 szt.

1.2. Montaż i demontaż  oraz podłączenie do instalacji elektrycznej:

- 50 kompletów łańcuchów LED do zastosowań zewnętrznych. Długość jednego łańcucha ok. 12 metrów. Miejsce montażu: choinka naturalna Rynek.

- gwiazda wieńcząca - stelaż dekoracji -  aluminiowy spawany technologią TIG. Wymiary: , średnica ok.  80 cm. Miejsce montażu: choinka naturalna Rynek.

- 30 sztuk dekoracje choinki- śnieżynka 2D. Stelaż dekoracji: aluminiowy spawany technologią TIG. Wymiary: , średnica ok.  67 cm. Miejsce montażu: choinka naturalna Rynek.

- 200 sztuk bombki choinkowe pcv: średnica 100 - 200 mm

- 40 kompletów łańcuchów LED do zastosowań zewnętrznych. Długość jednego łańcucha min. 12 metrów. Liczba diod jednego łańcucha - minimum 80 diod. Możliwość łączenia za pomocą szybkozłączek. Norma IP 44 lub wyższa. Kolor przewodu zielony. Barwa światła - ciepła i zimna biel z efektem błysku  w co piątej diodzie. Miejsce montażu: choinka Pl. Londzina.

- wszystkie elementy dekoracji świątecznych wymienione  w punkcie 1.1.

1.3. Cena obejmuje:

- dostawę i odbiór wynajętych  elementów;

- montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego;

- usługi naprawcze i konserwacyjne oświetlenia świątecznego;

- ubezpieczenie  elementów oświetlenia świątecznego;

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przewodów zasilających dekoracje, znajdujących się na płycie Rynku (ok 40 mb).

Wykonawca zdemontuje wszystkie elementy dekoracji świątecznej. Elementy będące własnością MZD Cieszyn Wykonawca przewiezie na magazyn znajdujący się w Cieszynie na ul. Mała Łąka.

2. Termin montażu elementów dekoracji świątecznych:od dnia 29.11.2021 r.  do dnia 03.12.2021r.

3. Termin demontażu: nie wcześniej  niż 27.01.2022 r. i nie później niż 02.02.2022r.                              w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie:

- cena oferty – 100 %

W ofercie należy podać ceny jednostkowe (cena brutto) dla poszczególnych elementów wymienionych w punkcie 1 (1.1., 1.2.) przedmiotowego zapytania.

5. Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2021r. o godz. 12:00. Ofertę należy złożyć                        w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Cieszyn, ul. Liburnia 4, I piętro, pok. 203 lub na adres skrzynki e-puap Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie: /MZDCieszyn/

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.11.2021r. o godz. 12:15 w sali narad Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, I piętro, pok. nr 203

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia lub rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.