### Tablica wyników

W przestrzeni stadionu zostanie zlokalizowana tablica wyników - wyświetlająca obraz dla widzów na trybunie głównej. Tablice będzie sterowana z bezprzewodowego pilota IR i zostanie zamontowana na dedykowanej konstrukcji.

### Tablica wyników

- Rozmiar nie mniejszy niż 2800 mm x 1800 mm

- Widoczność tablicy co najmniej 150 m

- Hermetyczna obudowa PVC, płyta czołowa, poliwęglan antyrefleksyjny, odporny na uderzenia piłką

- Wyświetlane parametry co najmniej:

  - czas gry (format XX:XX)

  - czas rzeczywisty

  - wynik gry (od 0 do 19)

  - stały duży napis GOSPODARZE – GOŚCIE

  - logotyp klubu

  - programowalne nazwy drużyn (16 znaków)

  - wynik gry (od 0 do 99)

  - dodatkowy panel tekstowy na nazwiska zawodników i nazwy sponsorów

- Wysokość wyświetlanych cyfr nie mniej niż 450 mm

- Wysokość wyświetlacza tekstowego nie mniej niż 240 mm

- Diody LED zewnętrzne

- Sterowanie bezprzewodowe zasięg nie mniejszy niż 150m

- Pilot radiowy oraz standardowe mocowanie w zestawie

- Kąt świecenia nie mniejszy niż 120 stopni

- Ilość kolorów LED co najmniej 2

- Zasilanie 230V/50 Hz

## Wytyczne dla innych systemów

### Elektryczne

- Tablica wyników – do tablicy należy doprowadzić zasilanie w postaci przewodu elektrycznego co najmniej 3x2.5mm2