Nr zamówienia: WS-I.2614.9.2024

Cieszyn, 11  lipca 2024 r.

(miejscowość i data)

wg wykazu

(adres i nazwa wykonawcy)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym w sprawie:

Modernizacja maszynowni HWS poprzez wymianę chłodnic oleju

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana chłodnic oleju typu Heat Exchanger w sprężarkach amoniakalnych SAB 120 i SAB 151 firmy YORK w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie przy ul. Sportowej 1.

- Zadanie obejmuje:

- dobór oraz dostawę chłodnic oraz niezbędnego osprzętu,

- wykonanie wszystkich czynności chłodniczych związanych z wymianą:

- odessanie amoniaku wraz z utylizacją,

- demontaż starych chłodnic wraz z osprzętem,

- montaż nowych chłodnic,

- montaż osprzętu - zestawu modernizacyjnego,

- wymiana filtrów na nowe,

- próba szczelności azotem,

- napełnienie układu amoniakiem,

- uruchomienie układu chłodzenia lodowiska po wykonanych pracach,

- regulacja parametrów pracy do osiągnięcia wymaganych wartości temperatur.

- Materiały potrzebne do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca, przy czym dopuszcza się tylko oryginalne urządzenia i materiały zgodne z DTR ww. sprężarek.

- Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

Kod i nazwa CPV:  	50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

50511200-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych

- Termin realizacji zamówienia:  do 10 września 2024 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Doświadczenie w realizacji zadań polegających na obsłudze serwisowej sprężarek amoniakalnych lodowiska – min 2 sezony obejmujące co najmniej 6 miesięcy na jednym obiekcie.

4. Opis sposobu dokonania ich spełniania:

Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające wykaz zrealizowanych  w okresie ostatnich 5 lat umów obejmujących obsługę serwisową (przeglądy okresowe, naprawy bieżące i awaryjne) urządzeń chłodniczych amoniakalnych lodowiska. Umowa obejmująca 6 miesięcy traktowana będzie jako 1 sezon. Przy umowach na dłuższe okresy, część całkowita z podzielenia czas ich trwania w miesiącach przez 6 będzie stanowiła informację o ilości sezonów. Oświadczenie powinno zawierać termin realizacji umowy, ilość sezonów, lokalizację obiektu, krótki opis oraz nazwę zamawiającego. Zamawiający będzie mógł przed podpisaniem umowy zażądać udokumentowania wykazanych zadań.

5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:
- cena - 60%,

- doświadczenie - 40%,

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryteriów oceny ofert:

Kryterium ceny:

Ocenie będzie poddawana cena brutto.
Zamawiający obliczy liczbę punktów za cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z wzorem:
C = Cmin/Co x 100 pkt x 60%
C – liczba punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena zaoferowana w nieodrzuconych ofertach
Co – cena za realizację oferty ocenianej

Kryterium doświadczenia:

Ocenie będzie poddawane doświadczenie Wykonawcy wyrażone w ilości sezonów w okresie ostatnich 5 lat umów obejmujących obsługę serwisową (przeglądy okresowe, naprawy bieżące i awaryjne) urządzeń chłodniczych amoniakalnych lodowiska. Umowa obejmująca 6 miesięcy traktowana będzie jako 1 sezon. Przy umowach na dłuższe okresy czas ich trwania w miesiącach zostanie podzielony przez 6 a część całkowita wyniku będzie stanowiła informację o ilości sezonów.

D – liczba punktów w kryterium doświadczenie

1-2 sezony D = 0 pkt.

3-4 sezony  D =  10 pkt.

5-6 sezonów D = 20 pkt.

7-8 sezonów D = 30 pkt.

9 i więcej sezonów D = 40 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej ofert (K) stanowi sumę punktów (zaokrąglonych do liczb całkowitych) dla poszczególnych kryteriów: K = C + D

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących warunkach:

Porozumienie stron

8. Ofertę należy złożyć :

a) w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1 lub

b) pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl

9. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  19 lipca 2024 r. do godziny 14:00

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kierownik Referatu Obiektów Sportowych Cezary Cieńciała tel.: 502 619 157, e-mail: ccienciala@um.cieszyn.pl

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).

Załączniki:

- wzór formularza oferty

- oświadczenie